（1）、本题分值：100分；

（2）、考核时间：180 分钟；

（3）、具体考核要求：按工件图样完成加工操作；

- (1)操作技能考核总成绩表

| 序号 | 项目名称 | 配分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场操作规范 | 10 |  |  |
| 2 | 工序制定及编程 | 40 |  |  |
| 3 | 工件质量 | 50 |  |  |
| 合 计 |  | 100 |  |  |

(2)现场操作规范评分表

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 配分 | 考场表现 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场操作规范 | 工具的正确使用 | 2 |  |  |
| 2 |  | 量具的正确使用 | 2 |  |  |
| 3 |  | 刃具的合理使用 | 2 |  |  |
| 4 |  | 设备正确操作和维护保养 | 4 |  |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |  |

(3)工序制定及编程评分表

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 配分 | 实际情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工序制定 | 工序制定合理,选择刀具正确 | 10 |  |  |
| 2 | 指令应用 | 指令应用合理、得当、正确 | 15 |  |  |
| 3 | 程序格式 | 程序格式正确，符合工艺要求 | 15 |  |  |
| 合计 |  |  | 40 |  |  |

(4)工件质量评分表

| 序号 | 项目 | 考核内容 |  | 配分 |  | 检测 结果 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | IT | Ra |  |  |
| 1 | 长度 | 79.5 |  | 3 |  |  |  |
| 2 |  | 46.5±0.05 |  | 4 |  |  |  |
| 3 |  | 18+0.05 |  | 4 |  |  |  |
| 4 |  | 15.3 |  | 4 |  |  |  |
| 5 | 直径 | Φ36.75±0.035 |  | 5 |  |  |  |
| 6 |  | Φ32.25±0.035 |  | 5 |  |  |  |
| 7 |  | Φ28−0.035 |  | 5 |  |  |  |
| 8 |  | Φ25.5 |  | 4 |  |  |  |
| 9 | 轮廓 | R66.641 | Ra3.2 | 3 | 3 |  |  |
| 10 |  | R18 | Ra3.2 | 3 | 3 |  |  |
| 11 | 螺纹 | M24×1.5 |  | 4 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 44 | 6 |  |  |

评分人：          年   月   日            核分人：          年   月   日

(1)材料准备

| 名 称 | 规 格 | 数 量 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 45#钢或铝 | φ40×83 | 1根/每位考生 | 材料调质 |

(2)设备准备

| 名 称 | 规 格 | 数 量 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数控车床 | 根据考点情况选择 |  |  |
| 卡盘扳手 | 相应车床 | 1副/每台车 |  |
| 刀架扳手 | 相应车床 | 1副/每台车 |  |
| 软爪 |  |  |  |

- (3)考场准备

| 考核要求 | 准 备 内 容 |
| --- | --- |
| 工位要求 | 考场面积每位考生一般不少于8平方米 |
|  | 每个操作工位不少于4平方米，过道宽度不少于2米 |
|  | 每个工位应配有一个0.5平方米的台面，供考生摆放工量刃具 |
|  | 每个工位应配有课桌、椅，供考生编写程序 |
|  | 考场电源功率必须能满足所有设备正常启动工作 |
|  | 考场应配有相应数量的清扫工具，油壶、棉丝 |
|  | 考场需配有电刻笔，机床应有明显的工位编号 |
| 人员要求 | 监考人员数量与考生人数之比为1∶10 |
|  | 每个考场至少配机修工、电器维修工、医护人员各１名 |
|  | 监考人员、考试服务人员必须于考前30分钟到考场 |

- (4)考场安全

| 项目 | 准 备 内 容 |
| --- | --- |
| 场地安全 | 场地及通道必须符合国家对教学实训场所的规定 |
|  | 场地及通道内必须配备符合国家法令的消防设施 |
|  | 所有的电气设施必须符合国家标准 |
|  | 必须保证考核使用设备的安全装置完好 |
| 人员安全 | 监考人员发现考生有违反安全生产规定的行为要立即制止，对于不服从指挥者，监考人员有权中止其考试，并认真做好记录。 |
|  | 考生及监考人员必须穿戴好安全防护服装 |
|  | 考场必须在开始考试前对考生进行必要的安全教育 |
|  | 考场应准备一定的急救用品 |

- (5)刀具量具

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 93°外圆车刀（右偏） | 相应车床 | 自定 | 刀尖角35° |
| 2 | 93°外圆车刀（左偏） | 相应车床 | 自定 | 刀尖角35° |
| 3 | 45°端面车刀 | 相应车床 | 自定 |  |
| 4 | 常用工具和铜皮 | 自选 | 自定 |  |
| 5 | 外螺纹车刀 | 60° | 1 |  |
| 6 | 外径千分尺 | 0.01/25～50 75～100 | 各1 |  |
| 7 | 游标卡尺 | 0.02/0～200 | 1 |  |
| 8 | 数显卡尺 | 0.01/0～150 | 1 |  |
| 9 | 螺纹环规 | M24×1.5 | 1 |  |
| 10 | 计算器 |  |  |  |
| 11 | 草稿纸 |  |  |  |