一、选择题

1．T804型移动式镗缸机的最大镗孔长度是（B）。

（A）375mm      (B)370 mm       (C)380 mm       (D)365 mm

2.国产TS8350A型制动鼓镗床刀架垂直机动行程为（C ）。

（A）250 mm   （B）300 mm   （C）350 mm   （D）400 mm

3．检测车轮动平衡必须清除车轮上的（B）。

（A）泥土、石子和污物            （B）泥土、石子和旧平衡块

（C）泥土、石子和刺入物          （D）钉子、石子和杂物

4．电器万能试验台使用的空气相对湿度不超过（C）。

（A）60%         （B）40%       （C）80%      （D）100%

5．喷油泵试验台用来检验喷油泵各种不同转速下的各缸（  ）。

（A）油量和均匀性   （B）供油量和均匀性

（C）供量和均匀性   （D）供油量和不均匀性

6．发动机某缸压力过低，其余各缸压力正常，其故障原因为（  ）。

（A）活塞环磨损   （B）该缸气门关闭不严  （C）压缩比低   （D）发动机转速低

7．化油器回火的原因主要是（   ）。

（A）混合气过浓             （B）机油窜入燃烧室

（C）混合气过稀             （D）化油器主供油装置堵死

8．晶体管电动机油泵由晶体管控制部分构成，其控制部分是一个（  ）电路。

（A）振荡      （B）开关     （C）自励间歇振荡     （D）放大

9．离心式水泵其叶轮高速运转过，泵腔中水压形成（   ）。

（A）四周水压高，中部水压低          （B）中部水压高，四周水压低

（C）四周与中部水腔相等              （D）四周与中部水腔压力随转速变化

10．检查节温器工作性能时，将节温度放入盛水容器中加热，其初开启温度为℃±2℃，全部打开温度应为（   ）。

（A）86℃        （B）76.5℃        (C)90℃        (D)90.5℃

11.硅油流入工作室,硅油的粘性把主动部分和从动部分粘在一起,风扇啮合后转速可达(    ).

(A)2000-2500r/min                (B)2650-2850 r/min

(C)2850-3000 r/min               (D)3000-3500 r/min

12.电控风扇的控制回路由（  ）组成。

（A）继电器和水温感应器            （B）电磁开关和水温感应器

（C）电路开关和水温感应器          （D）电子块和水温感应器

13．齿轮式机油泵中的主从动齿轮作（  ）方向的旋转。

（A）相同        （B）相反        （C）顺时针      （D）逆时针

14．喷油泵柱塞精研时，研套是（  ）。

（A）长套为工作长的5/6。短套为工作长1/3~1/4

（B）长套为工作的1/6，短套为工件簪的1/2~1/4

（C）长套为工件长的2/6，短套为工件长的1/2~1/4

（D）长套为工件长的3/6，短套为工件长的1/4~1/5

15．两速调节器控制与调节发动机怠速和高速是通过离心块所产生的离心力的相互作用来自动控制（  ）向加油或减油方向的移动。

（A）预紧弹簧      （B）调速杠杆     （C）供油拉杆    （D）柱塞行程

16．柴油机输油泵密封性试验，顶杆与套配合处（ B ）内不得出现漏油现象。

（A）在0.5min    (B)在1min     （C）1.5 min      (D)在2 min

17.缸内喷谢电子控制装置,它是能过(   )高压将汽油用喷咀直接喷入气缸内.

(A)3～4MPa      (B)4～5 MPa      (C)3.5～4 MPa     (D)4.5～5.5 MPa

18.发动机机械喷射系统供油压力比电控燃油喷射系统供油压力(   )。

(A)大          (B)小            (C)差不多          (D)相等

19.电控燃油喷射发动机最突出的优点是能提供(  )的燃料。

(A)适量空气    (B)可燃混合气    (C)最佳可燃合气比    (D)高压

20.转向盘转角与转向摇臂摆角之比称为(   )。

(A)转向系角传动比                (B)转向器角传动比

(C)转动机构角传动比              (D)转向角传动比

21.汽车直线行驶时,对转向系的一个很重要的要求是(   )。

(A)转向盘摆动                   (B)驾驶员随时修正方向

(C)车轮能自动回正               (D)轻便

22.循环球式转向器中有两级传动副,第一级是(  ),第二级是齿条扇传动副。

(A)蜗杆传动副                   (B)螺杆螺母传动副

(C)滚球传动副                   (D)蜗轮传动副

23.齿轮齿条式转向器多用(  )的轻型及微型汽车上。

(A)前轮独立悬挂                 (B)前轮非独立悬挂

(C)双摆臂式悬架                 (D)横向摆臂式悬架

24.整体式动力转向装置中的控制阀控制着液压(   )。

(A)输出与卸荷      (B)高低和流量      (C)高低      (D)流量

25.动力转向齿轮箱体、活塞、蜗杆轴、扇形齿轮轴，扭力杆和第一、二（   ）等组成。

26．北京切诺基汽车采用（  ）作为动力转向装置动液泵。

（A）阀体     （B）止回阀    （C）双作用叶片式油泵      （D）时轮泵

27．发动机前置前驱动布置方案的缺点是在汽车上坡时，由于重量后移，使前驱动轮的附着重量（   ），而在下坡行使时，则由于重量前移，使轮负荷过重，易发生翻车，故主要用与小轿车。

（A）减少        （B）增加       （C）不变       （D）平衡

28．在摩擦式离合器的主、从动两元件是利用摩擦牌片的摩擦作用来传递发动机（   ）。

（A）高速扭矩     （B）转速     （C）输出扭矩     （D）低转扭转

29所列四个字母中哪个在自动变速器上表示行驶档（   ）。

（A）P            （B）N        （C）R            （D）D

30．汽车直线行驶时，行星齿轮没有自转，只随差速器壳（   ），使左右半轴按等速旋转。

（A）加速旋转     （B）低速旋转    （C）公转      （D）减速旋转

31．驱动桥的作用是将万向转动装置传来的转矩折过90℃角从而改变力的传递方向，并由主减速器实现（   ）。

（A）分配到两个半轴                 （B）减速增力

（C）减速增扭                       （D）降低转动轴转速

32．差速器中左右两侧半轴齿轮的转速之和等于差速器壳转速的（    ）。

（A）两倍      （B）三倍      （C）二分之一     （D）四分之一

33．一汽奥迪100型轿车前悬架采用的是（　　）独立悬架。

（A）纵臂式　　（B）烛式　　 （C）横臂式　　    （D）滑柱式

34．汽车车轮是由轮毂和(   )以及这两个元件之间的连接部分所组成的。

(A)轮辋        （B）轮胎      (C)辐条            (D)辐板

35.轮胎花纹、越野花纹和混合花纹三种，越野花纹（即人字花纹）接地面积小，防滑性好。但安装是应注意（    ）。

（A）人字尖端向后                  （B）人字尖端先着地

（C）人字尖端前轮向前、后轮向后    （D）随意安装

36．液压简单非平衡式制动器增势蹄的制动效果要比减势蹄约大（    ）。

（A）2-4倍       （B）3-4倍       （C）2-3倍       （D）3-5倍

37．汽车气压制动系是利用发动机的（   ）驱动空气压缩机，并把压缩机空气储存起来，作为动力的来源。

（A）机械能        （B）热能       （C）扭力       （D）动能

38．全盘式制动器摩擦副的固定元件和旋转元件都是（   ）形的。

（A）椭元盘        （B）扇         （C）圆形盘     （D）散热

39．弹簧式驻车制动器在将驻车制动操纵阀推回到不制动位置的工作阶段前是（  C ）。

（A）无压缩空气                     （B）单独时行驻车制动时

（C）正常行驶不制动时                （D）单独行驶不制动时

40．液压制动系管路漏损时如不及时将故障排除则该管路中的制动液重复踩制动板时将会（   ）漏失。

（A）不         （B）部分        （C）全部         （D）停止

41．ABS制动防抱死装置制动时使车轮既滚又滑动以滚为主，滑移率控制在（   C  ）的状态。

（A）18-10%    （B）25-30%      （C）10-25%      （D）30-40%

42．蓄电池点火系在分电器断电器触点（  ）点火线圈次级感应出电流。

(A)闭合的瞬间     (B)闭合时    (C)断开    (D)断开的瞬间

43.火花塞电极间隙一般为(  )mm.

（A）0．3～0.4     （B）0.6～0.7       (C)1～1.5        (D)0.9～1.1

44.汽车常用传感器有(   )等。

- 电阻式传感器，接触传感器，电感转感器，电容传感器，感应传感器，

压电传感器，光电传感器，霍尔传感器，电涡流式传感器

- 电阻式传感器，接触传感器，电感传感器，电容传感器，感应传感器，

压力传感器，光传感器，霍尔传感器，电传感器

- 电阻式传感器，接触传感器，电感传感器，电容传感器，感应传感器，

压力传感器，光电传感器，电力传感器，电流式传感器

- 电阻式传感器，接触式传感器，电容传感器，感应传感器，压力传感器，

光传感器，电传感器，霍尔传感器，电涡流式传感器

45．霍尔式（   ）。

（A）无触点电子分电器是以触点形式来控制电路的开关

（B）无触点电子分电器是以无触点形式来控制电路的开关

（C）触点电子分器是以无触点形式来控制电路的开关

（D）触点电子分电器是以触点形成来控制电路的开通

46．水温表是用来指示（   ）。

（A）发动机水箱内部冷却水工作温度的

（B）发动机内部冷却水工作温度的

（C）发动机缸盖内冷却水工作温度的

（D）发动机水箱上部冷却水温度的

47．磨削修复曲轴时每一级为（   ）。

（A）0.35mm       (B)0.25mm      (C)0.15mm       (D)0.40mm

48．气缸盖平面度误差较大，应采取（   ）。

（A）互研法      （B）刮削法     （C）锉削法     （D）磨削法

49．手工研磨气门要求门与气门座磨的工作面磨出一条整齐灰色无光的环带时（   ），再洗去研磨沙，涂上机油研磨几分钟即可。

(A)接触面宽度，进气门1.8-2.2 mm,排气门2-2.3 mm

(B)接触面宽度,进气门1.5-2.2 mm,排气门2-2.5 mm

(C)接触面宽度,进气门1-1.5 mm,排气门1.5-2.2 mm

(D)接触面宽度,进气门0.8-1 mm,排气门1.5-2 mm

50.用百分表检查机油泵轴,如果摆差超过(    ),应进行校直。

(A)0.01 mm    (B)0.06 mm     (C)0.3 mm   (D)0.15 mm

51.汽油泵装配竣工后应进行性能试验,按规定转速和摇臂行程驱动汽油泵时,泵油压力和泵油量应符合规定.达到规定压力后,停止泵油1min,在此时间内,压力下降不得大于(   )。

(A)1.32kpa       (B)2 kpa        (C)2.63 kpa      (D)3.95 kpa

52.触点式分电器修磨好的触点,其接触面积应不低于(   )。

(A)60%          (B)80%         (C)90%        (D)100%

53.维修水泵时,用百分表测量泵轴的偏摆度,如果超过(   ),则应更换新的轴泵.

(A)0.05 mm      (B)0.10 mm     (C)0.15 mm    (D)0.20 mm

54.发动机大修竣工后,在发动机转速为100-150r/min时,各缸压力应符合该机型标准要求,各缸压力差应不超过其平均值的(   )。

(A)8%           (B)10%          (C)4%         (D)5%

55.变速器维修竣工后的磨合试验是为了(   )。

(A)保证齿轮有一定的啮合侧隙

(B)改善运动配合副表面的工作情况,,检验变速器修理装配质量问题

(C)改善速器的啮合长度,保证达到全齿长啮合

(D)改善变速器各齿轮轴的平行度

56.在行驶中气制动力的大小是驾驶员通过(   )控制。

(A)空压机       (B)制动气室     (C)继动阀      (D)制动阀

57.交流发电机转子线圈及两个滑环与外壳的电阻值为(   )时,表示交流发动机转子性能良好。

(A)无限大          (B)零         (C)20kΩ         (D)80Ω

58.汽油机工作中放炮的原因之一是(   )。

(A)某缸火花塞没间隙    (B)白金间隙略小    (C)点火顺序错乱    (D)火花弱

59.发动机大修后,冷车机油压力正常,发动机温度正常后,机油压力低的原因是(    )。

(A)机油泵泵油量小    (B)机没亏    (C)机油粘温性不好      (D)管道漏

60.汽车行驶过程中,水箱口有蒸气排出,水箱下部却是冷的原因是(   )。

(A)水泵损坏       (B)风扇带紧       (C)亏水          (D)水稍少

61.起动发动机时,起动机转速不够原因是(    )。

(A)起动机电枢联系电           (B)电瓶的电压低于11V不能起动

(C)发动机点火时间过迟         (D)发动机点火时间慢

62.柴油机工作时,怠速运转及无负荷轰车运转正常,大负荷时无高速的原因是(   )。

(A)调速器工作不好             (B)混合比过稀

(C)单缸喷油器工作不好         (D)低压油路漏气

63.柴油机动转时,松油门后发动机转速不下降,反而超高速动转,并有巨大声音及排出浓烟,形成“飞车”，造成飞车的原因是（   ）。

（A）喷油压力过高              （B）混合比过稀

（C）调速器失去调速作用        （D）喷油器卡死

64．柴油机测量烟度时，烟度超标的原因是（    ）。

（A）喷没压力过大          （B）喷油器喷注不良，雾化不良燃烧不充份

（C）喷油提前角稍大        （D）混合比稍稀

65．汽车转向时，转动转向盘时感觉沉重费力的原因是（   ）。

（A）转向盘器蜗杆上、下轴承松            （B）转向器蜗杆上、下轴承过紧

（C）转向器蜗杆上、下轴承间隙合理        （D）转向器油量合乎标准

66．汽车转向时，转动转向盘时感觉沉重费力的原因是（    ）。

（A）传动轴严重不平衡            （B）传动轴动平衡正常

（C）离合器打滑                  （D）变速器亏油

67．汽车行使时间向一个方向跑偏，停车检杳时车身向一侧倾斜的原因之一是（    ）。

（A）前轮前束                   （B）主销松旷间隙过大

（C）左右钢板弹簧力不一致或弹簧断裂 （D）钢板U型螺栓松动桥移位

68．液压制动汽车，制动时一脚不灵。多踩几脚后才能制动的原因是（   ）。

（A）制动间隙大    （B）制动管路中有气，多踩将气体压缩后，制动才有力

（C）制动间隙小    （D）制动间隙合适

69．柴油机喷油提前角过小，使（    ）。

（A）发动机易于起动，怠速稳定      （B）发动机不易起动，怠速不稳定

（C）加速良好，功率增加            （D）经济性，动力性提高

70．依据CB14761.5-93规定1995年7月1日以前定型的重型汽车,汽油车怠速一氧化碳(CO)排放低于(      )。

(A)3%          (B)5%          (C)2%            (D)4%]

71.用MEXA-324F型汽车排气分析仪测量发动机的废气排放量时,仪器必须预热(　　)以上。

(A)15min       (B)30 min      (C)10 min        (D)20 min

72..在组合体尺寸分类中,把确定形体之间相对位置的尺寸称为(   )。

(A)定形尺寸    (B)总体尺寸    (C)定位尺寸      (D)基准尺寸

73.下列配合为基孔制的是(    )。

(A) 25f8/h5      (B) 25 f7/e6     (C) 25 M6/t5      (D)  25N8/m6

74．在标注  25H7/Y6的孔和轴装配图中，其轴的基本本偏差为（    ）。

（A）H        （B）H7        （C）Y            （D）Y6

75．液压阀是液压系统中的（   ）。

（A）动力元件  （B）执行元件  （C）控制元件    （D）辅助装置

76．当液压制动系统制动力不足时，连续踏下踏板的目的是（    ）。

（A）增加系统内油液压强        （B）加大系统内油液流速

（C）使蹄鼓间隙缩小            （D）使油液快速流回主腔

77．全面质量管理的英文缩写是（   ）。

（A）TQC        （B）CQT       （C）QCT      （D）TCQ

78．对某种产品不仅包括对其性能，寿命，可靠性，安全性等方面的管理，而且包括对其数量，价格，交货期，售后服务及满足用户要求等各方面的质量管理，称为（   ）。

（A）全过程管理                    （B）全方位管理

（C）全员管理                       （D）全面质量管理

79．T8014型移动式镗缸机的最大镗孔直径是（   ）。

（A）Φ68～Φ140mm       　　（B）Φ70～Φ142mm

（C）Φ66～Φ140mm       　　（D）Φ60～Φ155mm

80．国产TS8350型制动鼓镗床镗削直径是范围（  ）。

（A）220～450 mm   （B）200～400   （C）220～500 mm   （D）210～480 mm

81．气门顶置式发动机在排气上止点用测量气门叠开法检查配气相对位时，测量点应位于（   ）。

（A）气门摇臂    （B）气门弹簧座    （C）气门顶面    （D）气门杆

82．汽油发动机中等负荷，供给稍稀的混合气的主要装置是（   ）。

（A）主供油装置  （B）怠速装置      （C）加浓装置    （D）加速装置

83．四行程汽油发动机膜片式汽油泵曲轴每转（  ）油泵泵一次油。

（A）一圈        （B）两圈          （C）三圈         （D）四圈

84．BJ212型汽车492Q汽油机化油器采用了（  ）式化油器。

（A）双腔分动    （B）单腔          （C）双腔并动     （D）下吸式

85．冷却水温过高的原因是（  ）。

（A）行车时间过长  （B）节温器失灵  （C）防冻液未更换  （D）未加水

86．硅油风扇离合器双金属片开始卷曲的环境温度是（  ）。

（A）86℃　　　 （B）90℃        （C）95℃       （D）65℃

87.上海桑塔纳冷却风扇是使用的（   ）。

（A）硅油风扇离合器          （B）机械传动风扇

（C）直流电控制电动风扇       （D）电动风扇

88．柴油机为了改善混合条件，提高混合气质量，柴油机压缩比可达（  ）。

（A）7～8       （B）8～9      （C）15～21      （D）15～25

89．四冲程柴油机的喷油器凸轮轴的转速应等于曲轴转速的（  ）。

（A）一半       （B）两倍       （C）一倍        （D）1.5倍

90.ECU是接受发动机各种工况输入电脑,经过综合判断与计算后,	确定喷没器(  ),

按最佳空燃比发出指令,保证发动机正常运转。

(A)开启高度      (B)喷油流量     (C)开启时间长短   (D)关闭时间长短

91.电控制发动机的开环控制与闭环控制系统的根本区别点是(   )。

(A)有反馈控制系统   (B)无反馈控制系统   (C)有控制修正  (D)无控制修正

92.为使汽车行驶方向依驶员意向改变和保持汽车稳定的行驶线,主要由转向系中的(  )两大部分保证。

(A)转向器和转动机构             (B)转向盘和转向器

(C)转向器和转向节臂             (D)转向节臂和转向轮

93.转向器在结构参数,质量要求一样的前提下,(   )转向器的正效率高。

(A)球面蜗杆滚式   (B)齿轮和齿条式   （C)蜗杆曲柄指销式   (D)循环球式

94.蜗杆与滚轮的啮合间隙必须适当,若间隙太大,会(  )。

(A)转向灵活  (B)直线行驶稳定   (C)转向沉重   (D)转向不灵敏,直线行驶不稳定

95.桑塔纳、奥迪、夏利、富康等轿车都有是采用（   ）齿轮齿条式机械转向器。

（A）可变传动比   （B）定传动比   （C）角传动比   （D）齿轮传动比

96．蜗杆曲柄双销式转向器要比蜗杆曲柄单销式转向器转向角（  ）。

（A）小     （B）适中     （C）相反油压       （D）相同反向油压

97．液压力转向系统各处都有充满油液，当滑阀在阀体中移动时，可使动力缸活塞在两腔（  ）推动下来回运动，以起到转向助力作用。

（A）相等油压     （B）油压差     （C）相反油压     （D）相同反向油压。

98．液压动力转向的叶轮泵的输液量与转子转速成（   ）。

（A）反比         （B）等比        （C）平方关系     （D）正比

99．桑塔纳桥车的驱动形式是（  ）。

- 发动机前置后驱动       （B）发动机后置前驱动

（C）发动机前置前驱动        （D）发动机后置前驱动

100．发动机前置前驱动布置方案的缺点是在下坡时，由于重量前移，使前轮（　　）易发生翻车，故主要用于小轿车。

(A)负荷减轻　     (B)负荷不变　     (C)负荷稳定　     (D)负荷过重

101.采用发动机后置后轮驱动汽车总重量(   )到车轮上

(A)平均分配       (B)集中到某一轴    (C)不平均分配    (D)前重后轻

102.汽车起步时,要使发动机不熄火,对离合器使用的要求是(   )。

(A)快速接合       (B)慢速接合         (C)逐渐接合      (D)脚与踏板不分离

103.自动变速器能实现自动操纵汽车起步和换档等功能,换档不中断动力传递等特点,并具有操作轻便乘座舒适和(  )优点。

(A)减轻驾驶劳动强度  (B)过载保护性能好  (C)什么人均能开车  (D)有利安全

104.球叉式万向节属于等速万向节,结构间单,允许最大交角为32~33度,工作时只有(   )钢球传力。

(A)四个       (B)三个        (C)两个         (D)一个

105.汽车转弯时,内轮半轴齿轮的转速等于公转转速与自转转速(  ),从而保证内外轮按不同转速前进.

(A)之差       (B)之和         (C)乘积          (D)一半

106.与非独立悬架配用的是(    )。

(A)独立悬架   (B)整体式车轿   (C)断开式车桥    (D)活动变节式车桥

107.单级主减器的调整顺序是(   )。

(A)先调整主,从动齿轮轴承紧度,再组装差速器

(B)先调整齿轮轴接触印痕,再调整承紧度最后组装差速器

(C)先调整齿轮接触印痕和齿隙,再组装差速器,最后调整轴承松紧度

(D)先组装差速器,再调整主,从动齿轮轴承紧度,最后调整接触印痕和齿隙

108.采用断开式车桥,发动机总成的位置可以降低和前移,使汽车重心下降,提高了汽车行驶的(   )。

(A)平稳性      (B)动力性        (C)加速性          (D)操作性

109.昌河面包微型车的车架结构型式为(   )。

(A)边梁式车架      (B)中梁式车架      (C)综合式车架     (D)无梁式车架

110.中梁式车架有较好的抗扭转刚度较大的前轮转向角,便于装用(　　)悬架。

（A）钢板弹簧　　　（B）独立　　　（C）非独立　　　（D）螺旋弹簧

111、独立悬架的特点是左右车轮单独通过（　　　）相连。

（A）车桥　　　    （B）悬架　　　（C）悬架与车架　（D）车身

112、汽车前轮定位是指转向车轮、转向节和前轴三者之间安装要具有一定的（   ）。

（A）可操纵性      （B）角度     （C）灵活性     （D）相对位置

113、．汽车车轮是由（   ）和轮辋以及这两个元件之间的连接部分组成。

（A）轮胎          （B）辐条     （C）轮毂      （D）轮轴

114、在斜交轮胎的规格中9.00~20表示的含义为(   )。

(A)断面宽度9in轮辋直径20in      (B)断面高9in轮辋直in径20

(C)外胎外径20in轮辋直径9in      (D)断面高9in轮辋in直径20

115.鼓式制器有内张型和外束型两种,外束型制动鼓以(   )为工作表面。

116.解放CA1091型汽车中央制动器采用(  )驻车制动器。

(A)鼓式       (B)蹄盘式       (C)盘式      (D)弹簧式

117.桑塔纳轿车采用(   )型双管路液压制动系。

(A)H  H       (B)H            (C)L L        (D)X

118.为了能充分利前后轮的附着力,使车轮制动时不滑拖,有些汽车增设了前后轮制动力(    )。

(A)分配调节装置     (B)减压装备      (C)增压装备      (D)储备装置

119.液压感载比例阀依汽车载荷制动时出现后轮液压的增长率(   )前轮。

(A)逐渐减小         (B)大于          (C)小于          (D)等于

120.蓄电池点火系的组成有(    )。

(A)蓄电池,发电机,电流表,点火线圈,分电器,火花塞及高、低压导线，开关

（B）蓄电池，调节器，发电机，电流表，点火线圈，分电器，火花塞及高、低压导线，开关

（C）蓄电池，发电机，调节器，点火线圈，电压表，分电器，火花塞及高压导线

（D）点火线圈，电压表，高低压导线，发电机，蓄电池，分电器，火花塞

121．分电器中离心式调节器（   ）。

（A）随着发动机负荷变化调整点火提前角  （B）随着发动机转速自动调整点火提前角

（C）随着发动机转速变化自动加大点火提前角（D）随发动机转速变化保持点火提前角

112．点火线圈是将蓄电池或发电机提供的（  ）能可靠点燃合气的1.5~2万伏高压电的主要机件。

(A)14伏低压电升高到           (B)24伏低压电升高到

(C)16伏低压电升高到           (D)12伏低压电升高到

123.霍尔无触点电子分电器由(    )。

(A)电路,触电器,永久磁铁组成        (B)霍尔集成电路,触发器,电磁铁组成

(C)霍尔集成电路,触发器,电磁铁组成  (D)集成电路,触发器,电磁铁组成

124.起动容量表征(   )的供电能力。

(A)蓄电池在充电时                  (B)蓄电池在发动机怠速时

(C)蓄电池在发动机高速运转时        (D)蓄电池在发动机起动时

]125.车速里程表是用来指示汽车的(    )。

(A)行驶速度和累计汽车行驶里程      (B)行驶速度和汽车行驶里程

(C)行驶分里和汽车行驶速度           (D)行驶速率和行驶公里

126.水温表有(    )。

(A)电热式水温表和热传感水温表,弹簧管式,双金属片式,热敏电阻式及电磁式等

(B)电热式水温表和电磁式水温表,双金属式,电动式

(C)电阻式水温表T热传感水温表,弹簧管式

(D)电阻式水温表T热传感水温表,弹簧管式,双金属式

127.电容传感器是将被非测电量转变成相应的(   )传感器。

(A)电容量的变化     (B)电流变化量     (C)电感变化     (D)电压变化

128.检查气缸体内部有封锁裂纹,应采取(    )。

(A)敲击法检查   (B)磁力探伤法检查    (C)水压试验检查     (D)气压试验检查

129.气门座边缘的裂纹,可采取(    )。

(A)电解法       (B)挖补法            (C)焊接法           (D)喷涂法

130.CA6102发动机点火顺序为1、5、3、6、2、4采取两次调气门法时，即第一缸和第六缸活塞处于压缩行程上止点分别调（    ）。

（A）1、2、3、5、7、9和4、6、8、10、11、12

（B）1、2、3、6、8、9和4、5、7、10、11、12

（C）1、4、5、7、8、9、和2、3、6、10、11、12

（D）1、2、3、7、8、9和4、5、6、10、11、12

131．齿轮式机油泵组装后，主被动齿轮与泵盖之间的间隙应在（   ）mm。

(A)0.10左右，最大不得超过0.15           (B)0.05左右,最大不得超过0.15

(C)0.05左右,最大不超过0.20              (D)0.10左右,最大不得超过0.25

132.CAH101型化油器除一般怠速系统外还附加有热补偿装置,热怠速补偿装置的开启温度为(    )。

(A)50±2℃       (B)62±2℃         (C)58±2℃        (D)65±2℃

133.维修汽油泵时,壳与盖的结合平面的翘曲不得大于(   )。

(A)0.20mm        (B)0.10 mm         (C)015 mm         (D)0.05 mm

134.触点式分电器触点间隙一般为(   ) mm。

(A)0.50～0.60     (B)0.30～0.35       (C)0.35～0.45      (D)0.45～0.50

135.ABS系统在汽车制动时,速度高于(   )时,ABS系统才起做用。

(A)30km/h         (B) 80km/h          (C)50km/h          (D)20km/h

136．测量汽油机排气污染物时，GB/T3845-95规定，发动机降至怠速状态后，将取样探头插入排气管中，深度等于（   ）。并固定在排气管上。

（A）300 mm      （B）500mm      （C）400mm       （D）350mm

137．用佛分FBYI半自动柴油机烟度计测量发动机的烟度时，应测（  ）次，取算术平均值即为该发动机烟度值。

（A）2           （B）4          （C）3          （D）5

138．在剖视图中，若采用两个相交平面剖开零件绘制视图的方法称为（  ）。

（A）半剖      （B）局部剖     （C）阶梯剖       （D）旋转剖

139．在装配图中表达相邻两个零件的接触面表面或配合表面时，在接触处只（  ）。

- 画两条轮廓线              （B）画一条轮廓线

（C）夸大画成各自的轮廓线       （D）画成虚线

140．全面质量管理即全员参加质量管理，全过程实行质量控制，全部工作纳入质量第一轨道，全面实现高产，优质，低成本，高效益的经济效果，其特点概括起来就是一个（   ）字。

（A）优           （B）高          （C）全         （D）管

141．轴端外螺纹简画法的画线使用要求是（   ）。

（A）外粗内细     （B）外细内粗    （C）外虚内粗    （D）外粗内虚

142．车轮不平衡所产生的（   ）是以力的形式作用在离车式硬支承电测式平衡机支承装置上，只需测得车轮的不平衡量。

（A）向心力        （B）径向力      （C）轴向力       （D）离心力

143．万能电器试验台测试工作完毕后应使自身的充电机在充电状态下，（  ），下班后断电源。

（A）以保持电瓶的电量            （B）以保持电瓶的电值

（C）以保持电瓶的电流            （D）以保持电瓶的阻值

144．桑塔纳汽车配机构为气门和凸轮轴同时（  ），由凸轮轴直接动液压推杆，控制气门的开闭。

（A）下置        （B）侧置       （C）斜置       （D）顶置

145．汽油泵泵膜上拱程度和实际出油量，随着汽油机实际耗油量不同（   ）。

（A）能自动调节   （B）不能自动调节  （C）只能人为调节 （D）不必调节

146．在于231A2C型单腔化油器中，怠速油喷散。一个是怠速空气量孔进入，另一股空气由（  ）进入。

（A）空气平衡量孔   （B）阻风门气孔   （C）怠速过渡喷孔  （D）主量孔

147．BJH201腔化油器真空式省油器装置是当主腔节气开大，进气管真空度下降至（  ）开始工作。

（A）1．5×105帕    （B）2×105帕      （C）1.5×103帕     (D)2×103帕

148.散热器盖,蒸汽阀开启压力为(   )。

(A)20.5~35.5kpa                (B) 21.5~3565kpa

(C) 23.5~37.0kpa               (D) 24.5~37.3kpa

149.东风EQ140在皮带轮毂装在水泵轴上时,其拧紧槽形螺母的力矩为(  )。

(A)44~59N.M      (B) 45~50N.M       (C) 8~10N.M     (D) 10~20N.M

150.冷却系节温器开启最低温度和节温器主阀全部开放时温度是(  )。

(A)56℃和70℃               (B) 76℃和86℃

(C) 86℃和90℃              (D) 90℃和100℃

151.调节型硅油风扇离合器是以(   )作为温度控制元件的。

(A)热敏双金属片      (B)硅油      (C)阀片       (D)锁止块

152.电控风扇感应器接通继电器控制电路使风扇转动的最低温度是(  )。

(A)65℃　  (B) 72℃      (C) 82℃     (D) 92℃

153.东风EQ1090润滑系中机油压力感应塞和机油压力过低感应塞装在(    )。

(A)油底壳内      (B)横隔油道上    (C)主油道上    (D)旁通阀上

154.活塞式输油泵输油量的大小决于活塞行程,它的活塞行程取决于(  )。

(A)喷油泵凸轮轴偏心轮               (B)喷油泵凸轮轴凸轮

(C)配气机构中的凸轮轴偏心轮         (D)喷油泵凸轮轴转速

155.电子控制汽油喷射系统主要由燃油供给系统,(   )及控制电路系统三大部分组成。

(A)自诊系统     (B)空气供给系统     (C)传感器     (D)点火系统

156.采用微机对发动机燃油喷射系统进行控制,已成为发动机(  )控制的最佳方法。

(A)空气进行量      (B)空燃比       (C)进油量       (D)喷油器

157.汽车在不转向时,液压式动力转向系统内工作油是高压油,而分配阀又处于关闭状态,此种液压式转向助力器为(   )。

(A)常压式         (B)常流式        (C)变化式       (D)混合式

158.动力转向齿轮箱手控转向装置中蜗杆通常是整体结构.但在动力转向装置中,轴被分成两部分,转向盘的转矩通过(   )传到蜗杆轴的。

(A)方向盘      (B)活塞      (C)扭力杆     (D)扇形齿轮轴

159.双作用叶片泵的转子和定子的中心是重合的,当转子旋转时,叶片由大半径处向小半径处移动时,则两叶片间的空间容积渐减小而(   )。

(A)排油      (B)吸油      (C)形成真空      (D)压力平衡

160.全轮驱动汽车前驱桥的半轴必须由(   )组成。

(A)两段      (B)三段       (C)两个等角速万向节      (D)差速器

161.双片式离合器有两个从动盘,有(   )个摩檫表面。

(A)两        (B)四         (C)六       (D)八

162.所列四个字母中表示倒档位的是(   )。

(A)R      (B)N     (C)D      (D)P

163.双联式万向节实际上是一套传动轴减缩至(  )的双十字轴万向节等速传动装置。

(A)最小     (B)两倍     (C)二分之一     (D)三分之一

164.汽车转弯时外侧轮的半轴齿轮转速等于差速器行星齿轮公转转速和自转速(  )。

(A)一半       (B)两部       (C)之差      (D)之和

165.在非独立悬架中大多数采用(  )弹簧作为弹性元件。

(A)螺旋      (B)钢板        (C)空气      (D)油气

166.可变换两种速比的主减速器,称为(    )。

(A)双建主减速器   (B)双级主减速器    (C)主减速器     (D)间级主减速器

167.差速器用以连接左右半轴,可使两侧车轮以不同角度速度旋转同进传递扭矩,当汽车转弯时,行星齿轮(    )。

(A)只有自转      (B)只有公转     (C)既有自转又公转     (D)都不转

168.汽车行驶系的作用之一是将传动系传来的转矩化为汽车行驶的(  )。

(A)支承反力      (B)驱动力       (C)滚动阻力        (D)加速度

169.车轮是否扭曲可进行辐板平面度检查,若辐板平面超过(  )应给以校正或更换。

(A)1.5mm         (B) 1.0 mm       (C) 0.5 mm        (D)0.3 mm

170.轿车子午线轮胎规格205/70SR15中的S表示含义为(   )。

(A)行驶里程      (B)国际单位秒   （C)负苛指数      (D)表示最大车速符号

171、桑塔纳轿车后轮鼓式制动器为（    ）式。

（A）平衡        （B）简单非平衡    （C）单向平衡     （D）自动增力

172、盘式制动器在重型汽车和小客车上采用的主要原因和作用是（   ）。

（A）制动力大  （B）制动时不尖叫   （C）制动热稳定性能好 （D）便于调整

173、东风EQ1090汽车气压制动时，主车制动阀的进气并打开，压缩空气进入主车（   ），使主车制动。

（A）挂车制动气室    （B）制动气室    （C）调压器     （D）贮气筒

174、汽车制动时重量前移，造成前后轿的制动力比例发生变化，出现轮胎滑拖。如果前后轮制动时按变化后的前后轮垂直载荷（附着重量）（    ），便能充分利用前后轮的附着力，车轮不易滑拖。

（A）相等      （B）前重后轻      （C）前轻后重      （D）比例分配

175、液压感载比例阀装置按（    ）在制动主缸到后轮缸间的管路里。

（A）前后联结   （B）并联         （C）混联          （D）串联

176、电容传感器是将被测非电量转变成相应的（    ）的传感器。

（A）电容量     （B）电感量       （C）电流变化量    （D）电容量的变化

177、活塞环的检查内容包括（     ）应符合规定。

（A）弹力，开口间隙，边间隙，背间隙以及漏光通量应符合规定

（B）弹力，开口间隙，边间隙，背间隙以及漏光程度应符合规定

（C）弹力，开隙，间隙，背间隙以及漏光缝隙应符合规定

（D）弹力，开口间隙，边间隙，背间隙，以及漏光程度应符合规定

179、检查气缸体内部有无裂纹，就采取（    ）。

- 敲击法检查         （B）水压试验检查

（C）气压试验检查        （D）放射线同位素法检查

180、检修机油泵时，泵盖如磨损或翘曲，凹陷超过（    ）mm，应予修平。

（A）0.07        （B）0.02         （C）0.05        （D）0.10

181、汽油泵压紧进出油阀片的弹簧一般其自由长度为11±1mm，当负载为11±3g时，其长度应不小于（   ）。

（A）10mm        （B）8mm           （C）15mm       （D）6mm

182、点火系真空点火提前装置的密封性必须良好，当真宽度为33.3kpa（250mmHg）时，其漏气量在1min内，压力的降低大得不大于（     ）。

（A）4.0kpa      （B）3.3kpa         （C）3kpa      （D）6kpa

183、维修水泵时，水泵轴的弯曲不得超过（    ），否则应更换或冷压校正。

（A）0.01mm      （B）0.05mm        （C）0.10mm    （D）0.06mm

184、柴油机高压油管要承受36Mpa压力；因此高压油管不允许有裂纹，否则应更换，检查时应用原厂规定喷油压力的（    ）压力进行试验。

（A）130%       （B）180%      （C）150%     （D）200%

185、循环球式转向器钢球与轨道的配合间隙最大不能超过（   ）。

（A）0.01mm     （B）0.05mm     （C）0.10mm   （D）0.20mm

186、东风EQ140型汽车差速器轴承紧度是利用（    ）。

（A）差速器轴承外侧的调整垫片来调整  （B）主传动器壳与侧盖下的调整垫片来调整

（C）差速器轴承内侧有调整垫片来调整  （D）差速器轴承左右环形调整螺母来调整

187、双级主传动器从动锥齿轮轴承紧度过紧应（    ）。

- 减少任意一边壳体与侧盖下的调整垫片的厚度

（B）适当松开环形调整螺母

- 增加任意一边壳体与侧盖下的调整垫片来调整

（D）增加两侧壳体与侧盖下的调整垫片的厚度

188、在行驶中气制动的大小是驾驶员通过（    ）控制。

（A）空压机       （B）制动气室      （C）继动阀      （D）制动阀

189、手制动盘与摩擦片的间隙应为（     ）。

（A）1～1.5mm     （B）0.3～0.6mm     （C）0.8～1.2mm      （D）0.5～2mm

190、交流发电机定子线圈与铁芯的电阻值为（     ）表示定子性能良好。

（A）0Ω　　　　　（B）80Ω　　　　（C）无穷大　　　　　（D）80KΩ

191、上海桑塔纳QD1225起动机修理竣工后进行全制动试验时，消耗电流小于等于（    ），扭矩大于等于（    ）N.M。

（A）500A， 15   （B）480A， 13    （C）500A， 20     （D）200A， 10

192、12V电系汽车转向灯的闪光频率为（   ）。

（A）180～200次/min        （B）1001～50次/min

（C）50～110次/min         （D）30～40次/min

193、引起汽油发动机高速，中速化油器回火的原因是（     ）。

（A）不来油  （B）怠速量孔堵塞  （C）可燃混合气过浓  （D）可燃混合气过稀

194、柴油机工作时，发动机上部发出“铛铛”声，节奏随发动机转速变化，单缸断油响声减弱并不消失，原因是（   ）。

（A）活塞缸筒套配合间隙正常      （B）活塞缸套配合间隙过小

（C）活塞缸套配合间隙正常        （D）喷油提前角过大

195、柴油机着车起动时，发动机不能起动，用马达带动发动机快速运转时，排气管也无白烟冒出，其原因是（     ）。

（A）温度过低，发动机不能起动        （B）个别喷油器不工作，发动机不能起动

（C）低压油路堵死，发动机无油，不能起动    （D）调整器不工作，不能起动

196、柴油机运转时，功率不足，排气管冒黑烟，检查喷油器，喷油器工作正常，造成排气管冒烟的原因是（    ）。

（A）喷油压力过高            （B）喷油压力过低

（C）高压泵损坏不咂油        （D）喷油压力正常

197、汽车低速行驶（200Km/h以下）时，感到方向不稳，前轮左右摆动的原因是（    ）。

（A）转向器蜗杆与滚轮的啮全间隙过大   （B）转向器蜗杆与滚轮的啮合间隙过小

（C）转向器蜗杆与滚轮的啮合间隙正常    （D）前轮胎由于修补等原因引起动不平衡

198、汽车行驶时，突然自动减速停驶，检查时发现传动轴转动；支起后轮，转动一侧轮胎，另一侧轮胎不跟着转动，则故障的原因是（    ）。

（A）圆锥从动齿轮铆钉全部切断       （B）一侧半轴切断

（C）轴头螺丝松动                   （D）离合器打滑

199、气制动式汽车行驶时，将制动踏板踩到底，仍无制动效果的原因是（    ）。

- 个别轮制动气失效                   （B）制动系统中无气压

（C）各轮制动轮制动鼓与制动蹄间隙过小    （D）制动鼓与制动蹄隙合适

200、ABS制动系统就是将滑移率控制在（    ）左右（最佳制动点），使制动效果最好，以确保行车的安全。

（A）30%       （B）10%       （C）20%       （D）50%

201、汽油发动机点火提前角过大将使（    ）。

- 发动机爆燃倾向增加        （B）发动机燃烧倾向减小

（C）发动机燃烧正常             （D）发动机燃烧速度减慢

202、柴油机高压油泵循环喷油量过大，使混合比过浓，应测三次，取（   ）即为该发动机烟度值。

（A）几何平均值     （B）加权平均值     （C）算术平均值     （D）均方根值

203、在零件三视图投影规律中，其中主要左图应保持（    ）。

（A）长对正      （B）高平齐      （C）宽相等      （D）相一致

204、国家标准中，对孔和轴的每一基本尺寸段规定了多少个基本偏差（    ）。

（A）30          （B）28          （C）32           （D）20

205、在液压系统中，传递协力是依靠（    ）。

（A）容积大小     （B）油液内部压力   （C）液压泵   （D）执行元件

206、汽车液压制动系中，制动蹄与制动鼓的间隙消除前与消除后相比制动力（     ）。

（A）大      （B）小      （C）一样      （D）成倍增大

207、在用光鼓机镗削制动鼓时，为保证工面的表面粗糙度，应（    ）。

（A）加大走刀量              （B）尽可能减小走刀量

（C）加大减小都可以          （D）加大进刀量

208、车轮不平衡所产生的离心力是以（    ）作用在离车式硬支承电测式平衡机的支承装置上，只要测出作用在支承装置上的力或因此而产生的振动，就可测得车轮的不平衡量。

（A）位移形式     （B）振动形式     （C）力的形式     （D）轴向振动

209、检测车轮动平衡时，内、外侧要（    ）、平衡块装卡要牢固。

（A）同时进行    （B）分别进行    （C）任意进行   （D）随机进行

210、喷油泵试验台使用来检验喷油泵（     ）。

（A）供油始点和供油角度          （B）供油始点和各缸供油间隔角度

（C）供油量和供油角度            （D）供油始点和供油间隔角度

211、某发动机在2000转/分时，发出扭矩为191微米，此时的有效功率为（     ）。

（A）40千瓦     （B）45千瓦      （C）50千瓦     （D）60千瓦

212、在单腔231A2G型化油器中，当节气门开度大于怠速开度位置时，供油方式是（   ）。

（A）主喷管供油                  （B）怠速时过渡量孔供油

（C）怠速过渡孔和主喷管供油      （D）怠速喷孔与怠速过渡喷孔同时供油

213、防冻液浓度高6%时会（     ）。

- 有利于水温度提高          （B）有利于防锈蚀性

（C）防冻性和冷却性下降         （D）防冻性和冷却性提高

214、冷却系节温阀门开启温度过高，会使发动机（   ）。

（A）过热      （B）温度过低     （C）温度适宜     （D）温度下降

215、齿轮式机油泵是在机油泵壳体内装有（    ）齿轮。

（A）四个      （B）五个      （C）两个     （D）三个

216、柱塞式喷油泵的供油量主要取决于（     ）。

（A）凸轮的高度             （B）凸轮的转速

（C）柱塞供油有效行程       （D）柱塞转过的角度

217、维持柴油机稳定转速和限制最高、最低转速的装置是（   ）。

（A）调速器    （B）节气门    （C）喷油器   （D）柱塞行程

218、6135型柴油发动机是W形燃烧室，采用（    ）孔喷油器，孔径0.35毫米，喷油压力16660KPa。

（A）5         （B）4         （C）3        （D）2

219、输油泵的作用是将柴油从油箱吸入输油泵并以一定压力送至（    ）。

（A）喷油器     （B）燃烧室     （C）调速器    （D）喷油泵

220、上海桑塔纳2000型电控发动机以进气压力为主要控制参数应属（    ）型。

（A）K    （B）L      （C）KH     （D）D

221、桑塔纳2000型电控喷射发动机系统属于（    ）型。

（A）L     （B）D      （C）机电混合      （D）LK

222、汽车转向时，内外转向轮偏转角间的正确关系是由（    ）来保证的。

（A）转向主拉杆    （B）转向摇臂      （C）转向器  （D）转向梯形

223、球面螺杆滚轮式转向器的滚轮有（     ）齿。

（A）五个    （B）四个     （C）三个    （D）两个

224、齿轮条式转向器的齿轮与齿条成（    ）啮合。

（A）有间隙    （B）过渡      （C）无间隙    （D）滑动

225、东风EQ1090型汽车所用转向器是（    ）转向器。

（A）蜗杆曲柄单销式            （B）球面蜗杆滚轮式

（C）蜗轮蜗杆式                （D）蜗杆曲柄双销式

226、动力转向齿轮箱当驾驶员向左转动方向盘时，通过止回阀的工作油液压力将活塞推向（   ）。

（A）左边        （B）右边      （C）方向不定     （D）中间不动

227、发动机前置驱动布置方案的缺点是在汽车上坡时，（   ），使前驱动轮的附着重量减少，而在下坡行驶时，则由于重量前移，使前轮负荷过重，易发生翻车，故主要用于小轿车。

（A）由于重量前移  （B）由于重心前移    （C）由于重量后移    （D）由重量不变

228、发动机后置，后轮驱动汽车的发动机横置在驱动桥之后，最大的特点是在变速器输出轴与主减速器输入轴加设了一个（   ）。

（A）角传动装置    （B）等角速万向节   （C）万向传动装置   （D）分动器

229、全驱动汽车的前驱动桥的半轴必须由两段组成，中间以（     ）万向节联接。

（A）球笼式等角速   （B）十字轴   （C）三叉式等角速   （D）球叉式等角速

230、离合器压盘从安装到使用有（    ）压缩

（A）一次           （B）两次     （C）三次           （D）四次

231、膜片弹簧离合器主要由离合器盖，压盘和膜片弹簧三个零件所组成，膜片弹簧本身兼起（   ）作用。

（A）压紧元件    （B）分离杠杆    （C）压紧元件和分离杠杆   （D）分离轴承

232、普通十字轴由刚性万向节允许相接的两轴交角约为（     ）。

（A）15—20度     （B）20—25度    （C）25—30度    （D）30—35度

233、在轻型汽车和轿车上采用前轮驱动结构，整个传动系集中在汽车前部，由于上坡时重心后移，作为驱动轮的前轮会出现附着力（    ），甚至不能获得足够的牵引力。

（A）减小        （B）增大       （C）没变化      （D）为零

234、主减速器螺旋锥齿调整时，若将从动轮向主动轮靠近，则（    ）。

（A）齿隙减小，从动轮接触印痕向轮齿大端移动

（B）齿隙增大，从动轮接触印痕向轮齿大端移动

（C）齿隙减大，从动轮接触印痕向轮齿小端移动

（D）齿隙增大，从动轮接触印痕向轮齿小端移动

235、东风EQ1092型车架，主要由（    ）纵梁和八根横梁铆接而成的边梁式结构。

（A）两根      （B）四根      （C）六根     （D）八根

236、无内胎充气轮胎没有内胎和垫带，空气直接充入外胎内，其密封性由外胎内壁和胎圈外侧的（   ）来保证。

（A）气体压力    （B）弹性密封     （C）橡胶密封层   （D）密封胶涂层

237、空所压缩机调压器是用来控制空气压缩机的空转装置，将气压调节在（   ）KPa。

（A）686         （B）666-686       （C）666-686     （D）500-666

238、气压制动系统的制动气压压力由（  ）控制。

（A）气筒气压    （B）调压器   （C）制动控制阀    （D）制动气室

239、汽车制动时出现轮胎滑移的主要原因之一是前后轮在制动时制动力不能按前后轮附着重量进行（   ）。

（A）制动      （B）比例分配    （C）相等分配     （D）抱死

240、电子控制防拖死（ABS）制动装置，利用电子电路，通过对汽车制动力矩的自动调节来保持车轮与地面的最大（   ）。

（A）摩擦系数     （B）滚动系数    （C）滑移率   （D）制动反力

241、分电器中真空式点火提前角调节器（    ）。

- 随发动机负荷变化自动减小点火提前角度

（B）随发动机负荷变化自动增大点火提前角度

（C）随发动机负荷变化自动减小点火提前角度

（D）随安动机负荷变化自动维持点火提前角度

242、半可拆式大灯由（    ）等组成。

- 散光玻璃，灯泡，反光镜，插座，接线板，灯壳

（B）散光板，灯泡，反光镜，插座，接线板，灯壳

- 散光板，灯泡，反光板，插座，接线板，灯壳

（D）散光玻璃，灯泡，反光板，插座，接线板，灯壳

243、汽车用电容器的电容量一般为（    ）。

（A）0.10—0.15μF        （B）0.26—0.28μF

（C）0.25—0.30μF         （D）0.15—0.25μF

244、发动机工作时霍尔无触点电子点火系统可以产生（    ）V的高压电，击穿火花塞间隙而点燃混合气。

（A）1×104      （B）3×104       （C）4×104       （D）2×104

245、汽车照明系统由（    ）等组成。

（A）开关、灯泡               （B）控制灯泡、导线

（C）开关、灯泡及熔断器       （D）熔断器、灯泡

246、电流表是用来指示（     ）。

- 蓄电池电压和充电电压      （B）蓄电池放电和充电电流

（C）蓄电池电压和电量           （D）蓄电池存储电能和电流

247、电感传感器是根据（     ）工作的。

（A）电感原理      （B）电热效应     （C）光电感应原理   （D）电磁效应

248、发动机气缸磨损园柱度达到（    ）mm要进行大修。

（A）0.1—0.2    （B）0.175—0.25    （C）0.2—0.3    （D）0.15—0.25

249、活塞环开口间隙（端间）过小，应采取（    ）。

（A）刮削法修理  （B）互研法修理   （C）锉削法修理  （D）铣削法修理

250、检查缸盖内部有无裂纹，应采取（   ）检查。

（A）敲击法    （B）光照法    （C）水压试验    （D）目测法

251、水泵修复后在试验台上按规定转速测定水泵的泵流量和压力应符合原厂规定。东风EQ6100—1—型发动机水泵规定：水泵转速为2000r/min时，水泵流量不得低于（    ），压力不低于49KPa。

（A）250L/min   （B）220L/min   （C）200L/min   （D）150L/min

252、采用扩孔镶套法修复变速器壳轴承座也时，搪孔定位基准以（   ）。

（A）以壳体的前端面和上平面为加工定位基准

（B）用倒档轴座孔作定位基准修理壳体上平面和前端面，然后以前端面和倒档轴座孔作加工定位基准。

（C）以壳体上平面作加工定位基准

（D）以输出轴轴承承孔中心线作加工定位基准

253、北京BJ212主传动器的差速轴承紧度是利用（   ）。

（A）差速器轴承内侧的调整垫片来调整  （B）两半桥壳结合面处衬垫来作微量调整。

（C）利用环形调整螺母调整            （D）差速器轴承外则的调整垫片来调整

254、液压制动总泵装配前各零件应用（    ）彻底清洗。

（A）汽油     （B）煤油     （C）制动液     （D）酒清

255、鼓式手制动器制动鼓与制动蹄片的中部间隙为（    ）mm。

（A）0.2—0.25    （B）0.3—0.35   （C）0.1—0.15  （D）0.4—0.45

256、发动机运转时，发生清晰的嗒嗒声，怠速和中速时响声比较明显：发动机转速变化时，响声的周期也随着变化；发动机温度升高后，响声亦不减弱；某缸“断火后”，响声减弱或消失，当恢复该缸工作的瞬间，会出现明显的响声，原因是（   ）。

(A)活塞销紧               （B）活塞销与连杆小头衬套配合松旷

（C）活塞与气缸间隙小      （D）活塞环卡死

257、发动机启动后，机油压力低于正常值的原因是（     ）。

(A )机油量过大   （B）机油量过小   （C）机油粘度大功率     D）大瓦间隙大

258、柴油机工作时，发动机急速或大负荷工况下加速时，发出清脆敲击声，抬油门或缓踩油门，声间减弱或消失，原因是（      ）。

(A)油前提前角正常               （B）喷油提前角过大

（C）喷油提前角过小              （D）负荷过大

259、柴油机着车后，工作一段自动熄火，检查低压油路，输油泵工作正常，造成柴油机自动熄火的原因是（   ）。

(A) 调速器不工作            （B）喷油泵不工作

（C）柴油滤清器堵塞         （D）喷油提前角不合适

260、柴油机工作时，怠速不稳定的原因之一是（    ）。

(A)高速器不正常             （B）喷油压力过高

（C）单缸喷油器卡死           （D）喷油提前角正常

261、汽车高速运转时，感到方向不稳，前轮左右摆动的原因之一是（    ）。

(A)前轮前速正常              （B）前轮胎压过高

（C）前轮胎动不平衡          （D）前轮胎压过低

262、汽车行驶时，感觉汽车不按正方向行驶，打方向感觉一边轻，一边重有时也跑偏的原因之一是（    ）。

(A)钢板弹簧“U”型螺栓松动脱扣         （B）前束过大

（C）轮胎气压不足                      （D）主销间隙过小

263、液压制动汽车，制动时一脚到底无制动，再踩几次仍无制动的原因是（    ）。

(A)无制动液                           （B）个别车轮制动间隙过大

（C）制动管路中有气，造成制动不灵     （D）个别制动轮制动分泵失效

264、柴油机喷油提前角过大，使（    ）。

(A)发动机易于启动             （B）发动机起动时犯顶，起动困难

（C）发动机工作更平稳柔和     （D）发动机功率增加，经济性变好

265、用佛分FBYI半自动柴油烟度计测量发动机的烟度时，仪器必须预热（   ）以上。

(A)15min       （B）30min          （C）5min        （D）0

266、在机械制图中，零件向投影面投影，投影方向（投影线）均垂直投影面，这样在投影面上所得到的图形称为（    ）。

(A)视图       （B）影相图         （C）投影图        （D）透视图

267、当采用基孔制时，基准孔的基本偏差为H，基本偏差（下偏差）为零，轴的基本偏基在（   ）之间为间隙配合。

(A )a～h           （B）j～n         （C）p～zc     （D）m～y

268、请选出下列尺寸偏差代字中哪个表示孔的上偏差（    ）。

(A )EI             （B）ei           （C）ES        （D）es

269、检测车轮动平衡（   ）车轮上的泥土、石子和旧平衡块。

(A )不必清除                （B）操作员自定

（C）必须清除               （D）活塞环卡死

270、电器万能试测台使用的周围介质温度（    ）。

(A )不高于+40℃，不低于—10℃          （B）不高于+20℃，不低于—10℃

（C）不高于+50℃，不低于—30℃         （D）不高于+30℃，不低于—20℃

271、喷油泵试验台用来检验喷油泵（   ）供油量和均匀性。

(A )一定转速下               （B）各种不同转速下和各缸

（C）高速转速下的各缸        （D）1500r/min转速下各缸

272、铰削气门座圈时，某甲认为铰削完座圈后，再换气门导管；某乙认为应更换气门导管后再铰座圈，谁的做法对（   ）。

(A )甲对         （B）乙对        （C）都对          （D）都不对

273、下列空燃比R值中，哪一组为功率混合气（    ）。

(A )R  ＜15       （B）R=1.58～17.3     （C）R≤6      （D）R=12.8～14.2

274、膜片式汽油泵供油压力过高的原因（    ）。

(A )油道有堵塞物              （B）泵膜弹簧过软

（C）摇臂无自由行程           （D）泵膜弹簧过硬膜片行程太长

275、单腔化油器中的省油器的作用是（    ）。

(A )发动机大负荷时额外供油           （B）发动机大负荷时减少供油

（C）使混合气变稀                    （D）发动机大负荷时保持供油量不变

276、冷却系的作用是保证发动机正常工作温度下工作，多数气车用冷水，其正常水温为（    ）。

(A )40—50℃      （B）65—80℃     （C）76—80℃      （D）80—90℃

277、水泵轴孔径磨损过甚，可用（    ）方法修复。

(A )研磨          （B）粘结         （C）镶套          （D）更换

278、发动机工作温度正常时，发动机怠速和高速时机油压力应符合规定，如油压过低，则应在限压阀弹簧一端适当（    ）垫片。

(A )减少         （B）不变         （C）任意         （D）增加

279、柴油机燃料足够的喷射压力为（   ）。

(A )6800Kpa         （B）7800Kpa      （C）8800Kpa        （D）9800Kpa

280、喷油泵每一循环的供油量随发动机转速的变化关系称之为（    ）。

(A )喷油泵转速正常  （B）柴油机外特征  （C）柴油机速度特征  （D）循环特征

281、喷油器的功能是将（    ）雾化成细小的颗粒，并把它们分布在燃烧室中。

(A )柴油        （B）汽油       （C）混合气         （D）空气

282、输油泵的工作性能主要是保证输油压力和输油量，一般要求输油压力为（   ）。

(A )49～196Kpa    （B）59～196Kpa   （C）69～196Kpa    （D）79～196Kpa

283、转向传动机构是将方向盘的转动力传给转向节上的两车轮，使两车轮（    ）。

(A )同时偏转                    （B）先内侧轮转

（C）后外侧转                   （D）先外侧轮后内侧轮转

284、循环球式转向器螺杆与钢球螺母的间隙不超过（     ）。

(A )0.1mm         （B）0.2mm         （C）0.3mm         （D）0.4mm

285、螺杆与滚轮的啮合间隙过小会（    ）。

(A )转向操纵沉重，加快转动副磨损            （B）转向操纵灵活

（C）对直线行驶稳定性有影响                 （D）适合驾驶员操纵

286、使汽车行驶的外力是（    ）。

(A )地面对轮胎的反作用力即牵引力            （B）轮胎对地面作用的圆周力

（C）加速能力                               （D）发动机最大扭力

287、全驱动汽车的前后桥为驱动桥，需要在变速器和前后驱动桥加装（    ）。

(A )差速器       （B）动力分配器       （C）分动器        （D）减速器

288、离合器压盘至离合器分离有（    ）压缩。

(A )四次         （B）三次             （C）两次          （D）一次

289、上海桑塔纳轿车采用（    ）变速器。

(A )四速全同步  （B）五速全同步  （C）六速全同步  （D）四速锁环惯性同步器

290、自动变速器是按照（    ）决定变档的时刻的。

(A )油液压力变化   （B）变矩器的变化   （C）车速变化   （D）车速和油门开度

291、现代汽车在变速器与驱动桥之间加装万向传动装置的作用是（   ）。

(A )转动灵活                          （B）等比传动

（C）进行连接和实现扭矩传递           （D）进行连接和转动连续性

292、等角速万向节的基本原理是从结构上保证万向节在工作过程中，其转力点永远位于两轴交角的（    ）。

(A )平面上      （B）垂直面上     （C）平分面上        （D）平行面上

293、解放CA1091型汽车后悬架的钢板弹簧主要由主钢板弹簧和副钢板弹簧组成，在载荷增大时，主钢板弹簧变形增大后副钢板弹簧也参加工作，从而使悬架（      ）。

(A )承载增大   （B）承载减小  （C）钢度增大       （D）钢度减小

294、差速器起差速作用的同时，还要分配扭矩传给左右两侧的驱动轮，因此当行星齿轮没有自转时，总是将扭矩的（    ）分配给右，左两半轴齿轮。

(A )二分之一   （B）三分之一    （C）四分之一      （D）五分之一

295、行驶系对车架的要求之一是其形状要尽可能地降低汽车的质心和获得较大（   ），有利于提高汽车的稳定性和机动性。

(A )前轮转向角     （B）前轮前束     （C）前轮外倾角     （D）主销内倾角

296、无梁式车架是以（   ）兼代车架。

(A )后轴桥         （B）车身         （C）前轴桥         （D）传动系统

297、汽车制动力的大小取决于（      ）。

(A )制动力矩的大小              （B）轮胎与路面附着条件

（C）脚踏踏板的力               （D）制动力矩和轮胎与路面的附着力

298、解放CA1091型汽车空气压缩机的两个活塞是（    ）运动。

(A )同时上       （B）一上一下交替     （C）同时下          （D）无规则

299、鼓式制动器有内张型和外束型两种，内张型制动鼓以（    ）为工作表面。

(A )内圆柱面    （B）外圆柱面     （C）蹄片外表面    （D）内外圆柱面均是

300、有的浮钳式制动盘可兼充行车和驻车制动器不用加设（    ）。

(A )驻车制动钳   （B）中央制动器   （C）轮边制动装置   （D）盘式中央制动器

301、弹簧式中央制动器（    ），对于具有翻转驾驶室的汽车尤为方便。

(A )没有杆件操纵               （B）有杆件操纵

（C）腰鼓形贮能弹簧伸张        （D）腰鼓形贮能   弹簧压缩

302、当液压制动系管路漏损时其制动效率和制动踏板行程产生变化是（    ）。

(A )制动效率降低               （B）制动行程增大

（C）制动效率不变行程增大        （D）制动效率既降低制动行程又增大

303、为了能充分利用前后轮的（   ）使车轮制动时不滑拖，有些汽车增设了前后轮制动力分配调节装置。

(A )附着力        （B）载荷         （C）驱动力      （D）反作用力

304、点火系的作用是把电源提供的低压电流（一般为12V）升高到能点燃汽缸中的可燃混合气的高压电流（1.5万V以上），并根据发动机的（    ）各缸火花塞跳火点燃可燃混合气。

(A )工作循环和点火顺序将高压电流分配给各缸火花塞跳火点燃可燃混合气；

（B）工作循环和点火顺序将高压电流分配给火花塞点燃混合气；

（C）工作循环和顺序将高压电流准时地分配给各缸火花塞跳火点燃可燃混合气。

（D）工作循环和点火顺序将高压电流准时地分配给各缸火花塞跳火点燃可燃混合气。

305、分电器主要由（    ）组成。

(A)断电器和电容器，配电器，点火提前角调节器；

（B）断电器和电阻，配电器，点火提前角调节器；

（C）断电器和电容器，分配器，点火调节器；

（D）断电器和电阻器，配电器，电容器，点火提前角调节器。

306、给定同一轴四个加工工艺尺寸，请选出精度等级最高的（    ）。

(A ) Φ25 +0.05        (B ) Φ25 -0.04     (A ) Φ25+0.03      (B ) Φ25 +0.02

-0.03               -0.02            -0.01               -0.01

307、汽车用硅整流发电机主要由（    ）组成。

(A )转子、定子、硅整流器            （B）转子、定子、硅单晶

（C）爪极、定子、可控硅             （D）定子、换向器、爪极

308、起动机全制动试验目的在于测出全制动时的（    ）与标准值进行比较，不得低于标准转矩的10%，以判断起动机的机械和电气故障。

(A )电压和转矩     （B）电阻和转矩    （C）电流和转矩    （D）电流和转速

309、机油压力表是用来（      ）。

(A )检测发动机润滑系统的工作情况

（B）展示发动机润滑系统的清洁状况

（C）检测发动机润滑系统的流动状况

（D）检测发动机润滑系统的温度状况

310、用百分表检查机油泵油，如果摆差超过（     ），应进行检查。

(A )0.10mm     （B）0.01mm      （C）0.3mm     （D）0.06mm

311、发动机大修竣工后，怠速运转时，机油压一般不应低于50Kpa，中速运转时，机油压力应为（    ）Kpa。

(A )200—300      （B）200—400      （C）300—500       （D）400—600

312、循环球式转向器的钢球拆下后应（    ）。

(A )将全部钢球清清后放在一起          （B）按轨道清洗分开放置

（C）测量后按直径大小级放             （D）测量后将不合格的钢球换掉

313、解放CA141差速器轴承紧度是利用（    ）。

(A )差速器轴承内侧的调整垫片来调整       （B）主传动壳与侧盖的调整螺母来调整

（C）差速器轴承左、右环形调整螺母来调整  （D）差速器轴承左右环形母来调整

314、解放CA141双级主传动器，从动锥齿轮轴承的调整是利用（     ）。

(A )从动锥齿轮轴承盖内侧的调整垫片来调整的   （B）环形调整螺母的螺母来调整的（C）差速器轴承内侧的调整垫片调整       （D）环行调整螺母的垫片和加减来调整

315、蓄电池充电的情况下，当电解液温度为20℃时，电解液的密度为（    ）。

(A )1.240g/cm3      （B）1.300g/cm3       （C）1.260g/cm3      （D）1.280g/cm3

316、发动机怠速时，汽缸上部发出清晰的敲击声，角用小锤敲击水泥地面产生的“嗒嗒”声，冷车时明显，热车响声减弱消失，某缸“断火”后，响声减弱或消失，原因是（     ）。

(A )活塞与气缸壁的间隙过大             （B）活塞与气缸壁的间隙过小

（C）活塞与活塞环开口间隙大            （D）火快

317、汽油发动机不能顺利起动的原因之一是（     ）。

(A )点火时间稍快              （B）点火时间过慢

（C）白金间隙略小             （D）某缸火花塞无间隙

318、发动机动起时，打马列达打不动，犯“顶”的原因是（     ）。

(A )发动机点火时间慢                  （B）马达开关不实

（C）发动机点灯提前角过大             （D）电瓶电压高于12V

319、柴油机起动时，发动机不容易起动，起动后，怠速运转不稳定，有时排气管放炮的原因是（    ）。

(A )喷油提前角过大                 （B）喷油提前角过小

（C）喷油提前角正常                （D）喷油泵喷油不均匀

320、汽油发动机点火适当提前，可以（    ）。

(A )使发动机功率减小，油耗增加    （B）使发动机功率略有提高，经济性变好

（C）使发动机温度过高             （D）使发动机摩擦加大，故障增加

321、依据GB1476.5—93规定1995年7月1日以前定型的四冲程重型汽油车碳氢（HC）

速成排放低于（     ）。

(A )900 ppm      （B）1200 ppm     （C）1800 ppm    （D）2500 ppm

322、汽车上的液压制动系统，自卸车的举升系统和汽车起重机的液压系统属于（     ）。

(A )液力传动     （B）静力式液压传动    （C）动力式      （D）移动式

323、全面质量管理的宗旨是（     ）。

(A )高产、优质                 （B）充分发挥专业技术和管理技术的作用

（C）取得高效益的成果          （D）为用户提供满意的产品和技术

324、国产T716立式镗床用于孔经（     ）mm范围内壳体零件的孔加工。

(A)Φ60～Φ165    （B）Φ75～Φ155    （C）Φ70～Φ160    （D）Φ76～165

325、国产TS8350A型制动鼓镗床刀架垂直行程（动手）为（    ）。

(A)300mm      （B）320mm       （C）400mm        （D）350mm

326、离车式硬支承电测式平衡机是把车轮不平衡作用在平衡机轴承支承装置上的（    ）转变成电信号检测出来。

(A)离心力或因此而产生的振动         （B）动反力或因此而产生的振动

(C) 向心力或因此而产生的振动        （D）轴向力或因此而产生的振动

327、喷油泵试验台用来检验喷油泵（   ）。

(A)供油始点和各缸供油间隔角度       （B）供油始点

（C）供油量                         （C）供油间隔角度

328、在231A2G型单腔化油器中，怠速油道内有两股空气被吸入怠速油道与汽油混合成泡液体，有利于汽油喷散，一个是怠速空气量孔进入，另一般空气由（    ）进入。

(A)空气平衡量孔    （B）阻风门气孔    （C）怠速时渡喷孔     （D）主量孔

329、节温器全部开启阀门升程应大于（     ）。

(A)8.5mm      （B）7.5mm       （C）6.5mm      （D）5.5mm

330、发动机润滑系的限压阀弹簧过硬，将导致机油压力（    ）。

(A)过高      （B）过低       （C）低于标准值室       （D）降低

331、柱塞式喷油泵柱塞作顺时转动时，则供油量（    ）。

(A)减少     （B）增多     （C）不变     （D）未知

332、维持柴油机的稳定转速和限制最高、最低转速的承担器件是（     ）。

(A)喷油泵     （B）喷油器      （C）输油泵        （D）调速器

333、电子控制燃油喷射的装置是利用微处理器或电脑把各种传感器输送来的发动机工况参数进行处理后来控制喷油器的喷油量，以进气量为主要控制参数称为（     ）。

(A)R型        （B）D型         （C）L型       （D）KD型

334、桑塔纳轿车所用转向器为（     ）。

(A)蜗杆曲柄销式   （B）齿轮齿条式     （C）循环球式     （D）螺母转向式

335、整体式动力转向装置叶轮泵是通过偏心转子和滑履来产生液压的装置，由（    ）经皮带轮驱动。

(A)发电机         （B）转向器        （C）转向转动机构      （D）发动机

336、全驱动汽车的前后桥均为驱动桥，其动力由（    ）承担分配。

(A)差速器       （B）分动器       （C）变速器      （D）减速器

337、双片离合器由于摩擦表面数增多，接合时使各工作面（    ）进行接触。

(A)依次先后   （B）后先接，前后接入     （C）同时     （D）交替接合

338、桑塔纳膜片式离合器的自由行程是（     ）。

(A)30mm   （B）25mm      （C）20mm        （D）15mm

339、变速器为防止自动脱挡，并保证齿轮以全齿长啮合，应在操纵机构中设置（     ）。

(A)分动器装置     （B）倒档装置       （C）自锁装置      （D）互锁装置

340、当汽车在平整干燥路面上直线行驶时，差速器的行星齿轮（     ）。

(A)只有自转，没有公转            （B）只有公转，没有自转

（C）既有自转，又有公转          （D）等速转动

341、非独立悬架的结构特点是两侧的车轮由（    ）车轿相连，车轮同车轿一起通过弹性旋架挂在车架下面。

(A)一根整体式     （B）二根整体式     （C）一根轴        （D）两根半轴

342、东风EQ1092型，解放CA1092型汽车采用的是（    ）车架。

(A)综合式   （B）中梁式    （C）边梁式     （D）无梁式

343、汽车前轮前端轮距为B、前轮后端轮距为A时，其前轮前束的含义传为（    ）。

(A)A—B      （B）B—A       （C）A=B      （D）B＞A

344、在货车了午线胎的规格BRd中表示的9.00R20的含义是（     ）。

(A)子午线轮胎，轮胎断面宽9in，轮辋直径20in

（B）子午线轮胎，断面宽9in，轮辋直径20in

（C）子午线轮胎，轮辋直径9in，胎外径20in

（D）五午线轮胎，断面高9in轮，轮胎外径20in

345、多片全盘式制动器的各盘都封闭在壳体中，散热条件较其他盘式制动器（    ）。

(A)好        （B）相同      （C）较差      （D）较好

346、双管路双缸制动液在制动时两管路油压（     ）

(A)相差半    （B）相差两倍   （C）不相等    （D）相等

347、汽车常用传感器有（     ）。

(A)汽车常用传感器，接触传感器，电感传感器，感应传感器，压电传感器，光电传感器，霍尔传感器，电涡流式传感器

（B）汽车常用传感器，接触传感器，电感传感器，感应传感器，压电传感器，光传感器，霍尔传感器，点传感器

（C）电阻式传感器，接触传感器，电感传感器，电容传感器，感应传感器，压力传感器，光电传感器，电力传感器，电流式传感器

（D）电阻式传感器，接触式传感器，电容传感器，感应传感器，压力传感器，光传感器，电传感器，霍尔传感器，电涡流式传感器

348、连杆变形一般应先校正（    ）

(A)弯曲       （B）扭曲       （C）双弯曲       （D）翘曲

349、修磨后气门头部外缘的厚离进气门不小于（    ），排气门不得小（     ），否则应更换气门。

(A)0.5mm      （B）0.5mm，01mm       (C)0.5mm，1.5mm     (D)2mm，2mm

350、检验喷油器密封性，用接头堵死试验器出油口，掀压实验器手柄加压，至压力表示值为20MPa，观察各接头处不应有渗漏现象，在1min内其压力表指示压力下降小于（   ）。

(A)2Mpa        （B）3Mpa        (C)2.5Mpa        (D)1Mpa

351、液压制动踏板自由行程反映了（    ）。

(A)制动蹄与制动鼓间隙大小       （B）总泵推杆与活塞之间的间隙

（C）制动凸轮偏转角度在小       （D）制动梯轮轴凸轮磨损的程度

352、手制动盘与摩擦片间隙的调整应在未装拉杆与联动臂的连接销（    ）。

(A)之后      （B）之前     （C）均可    （D）总装之后

353、蓄电池电解液液面应高出极板（    ）。

(A)20mm      （B）15mm      （C）5mm     （D）10mm

354、交流发电机滑环磨损后直径不得小于标准直径（    ），小于此值必须更换。

(A)0.2mm     （B）08mm      （C）05mm     （D）1mm

355、制冷装置的制冷能力通常是以压缩机转速为（   ）（相当于车速40km/h）时的制冷量为准。

(A)1200r/min    （B）280r/min     （C）1600r/min     （D）180r/min

356、汽油机无怠速原因之一是（    ）。

(A)加速泵不良  （B）油面稍低   （C）化油器怠速量孔堵死  （D）机械省油器堵死

357、汽车行驶时，冷却水沸腾的原因之一是（    ）。

(A)风扇皮带过紧   （B）混合比稍稀   （C）火稍快     （D）风扇皮带过松、打滑

358、打马达发动机不能启动，并发出“咔咔”声，原因是（    ）。

(A)马达齿磨损过大  （B）电压过高 （C）发动机点火时间过迟  （D）马达转速过高

359、气制动式汽车，制动跑偏的原因之一是（    ）。

- 前轮左右轮制动力矩差大于15%      （B）制动间隙小

（C）制动间隙过大                    （D）制动拖滞

360、ABS制动系统发挥正常作用是在（     ）。

(A)制动系统处在任何状况下都能起作用  （B）制动系统各机构完全正常情况下起作用

（C）原制动系统失效也能起作用        （D）在车轮完全抱死时起作用

361、下列符号表示形状公差的是（     ）。

(A) ◎       （B）┷      （C）//        （D）□

362、在装配中表明装配体基本性能的检验，试验及操作时的要求是（     ）。

(A)装配要求    （B）检验要求     （C）使用要求    （D）尺寸要求

363、在加工轴Φ25 +0.05的100件产品中，抽测其中4件实际尺寸如下，最大极限尺寸是（   ）。

(A) Φ85.0       （B）Φ84.99      （C）Φ85.02      （D）Φ85.03

364、液压制动统中的总泵活塞面积扩大一倍，在其它因素不变的情况下，分泵制动则（    ）。

(A) 扩大一倍    （B）扩大二倍    （C）缩小一倍    （D）缩小二倍

365、车轮不平衡所产生的离心力是以力的形式作用在离心式硬支承电测式装置上，只要测出作用更支承装置上的力或因此而产生的振动，就可测得车轮的（   ）。

(A) 不平衡量     （B）动平衡置       （C）动量    （D）动能

366、安装平衡块后可能产生新的不平衡，应重新进行平衡试验，直至不平衡量小于（   ）,指示装置显示“00”或“OK”时才算完成。

(A) 10g          （B）20g         （C）5g        （D）8g

367、汽油发动机排气管冒黑烟且放炮的原因是（    ）。

(A) 混合气过浓   （B）机油串入燃烧室  （C）混合气过稀   （D）发动机温度过高

368、东风EQH101型化油器怠速截止电磁阀的作用是（    ）。

(A) 关闭点火关后切断怠速空气孔        （B）关闭点火开关

（C）关闭点火开关自动关闭怠速油道     （D）防止发动机炽热点火

369、发动机在动转中若发现硅油风扇离器失灵时，应把（    ）。

(A) 取下锁止块，拧紧螺栓          （B）松开螺栓，将锁止块插进主轴内

（C）更换螺栓锁止块               （D）风扇取下

370、在润滑系中，集滤器和粗滤器串联于润滑线路，而细滤器（     ）。

(A) 并联        （B）串联      （C）混联      （D）旁联

371、常见的转子式机油泵内转子有四个齿，外转子有（    ）个内齿。

(A) 三           （B）四        （C）五        （D）六

372、发动机工作温度正常时，发动机怠速和高速时机油压力应符合规定，过高则应对限压阀弹簧一端（     ）垫片。

(A) 增加      （B）不动       （C）随意       （D）适当减少

373、在柴油机中能控制柴油机的稳定怠速和限制超高速，及控制在允许转速范围的任何转速下稳定工作的装置是（     ）。

(A)两速调节器      （B）喷油泵       （C）全速调节器    （D）输油泵

374、喷油器压力调整，拧紧调压螺栓会使（    ）。

(A) 压力下降        （B）压力上升     （C）压力不变     （D）压力急速下降

375、当输油泵活塞行程等于偏心轮的偏心距时，活塞的行程最大，泵油量（     ）。

(A) 增加      （B）最多     （C）减少      （D）最少

376、电控发动机由机械环控制变为有限的闭环控制后，不仅使发动机动力性和经济性大大提高，而且使（    ）也有很大提高。

(A) 稳定性      （B）排气净化程度     （C）操纵性     （D）可控性

377、转向传动机构是指转向器至转向轮之间的一整套传杆件，其功用是将转向器输出的力传给（     ）。

(A) 转向横拉杆      （B）转向摇臂     （C）转向球头     （D）转向轮

378、调整齿扇与齿条的啮合间隙是通过转动（     ）实现的。

(A) 转向臂轴        （B）转向摇臂      （C）转向调整螺钉    （D）方形螺母

379、采用发动机后置后驱动汽车使汽车总量（     ）到车轮上。

(A) 前重后轻        （B）左重右轻       （C）左轻右重     （D）平均分配

380、全驱动越野汽车在使用分动器的低速挡时应（    ）。

(A) 先接前桥后挂入低速档         （B）先挂入低速档再接前桥

(C) 先摘下前桥再挂入低速档       （D）不接前桥直接挂档

381、采用双片离合器的目的是（     ）。

(A) 传递动力平稳         （B）增加可靠性

(C) 传递扭矩大           （D）分离与结合容易

382、当双片式离合器总成安装在飞轮上，或使用中发现离合器有拖滞时，应调整（     ）。

(A) 分离杠杆螺钉            （B）压紧弹簧

(C) 限位调整螺钉            （D）传动销

383、液力偶合器是一个利用液体来传送（    ）的液力元件，有两个工作轮即泵轮和涡轮。

(A) 扭矩      （B速度        (C) 功率     （D）能量

384、球笼式方向节可在两轴最大交角为（    ）度情况下传递扭矩。

(A) 15       （B）30        (C) 40     （D）42

385、为了保证汽车能稳定的直线行驶和转向轻便，转向后能自动回正并减少汽车行驶中轮胎和转向机构的磨损，必须设置（    ）。

(A) 前轮前束                （B）前轮定位

（C）车轮外倾               （D）主销内倾

386、汽车制动系是用制动器产生阻碍汽车运动或运动趋势的力的机构，用来吸收汽车的动能，使之转变为（   ）散失到大气中的装置。

(A) 制动效能             （B）热能

(C)机械能                （D）化学能

387、气压制动器的驱动力完全由（    ）产生。

(A) 液压                     （B）气压

(C)脚踏板                    （D）制动蹄

388、内张型双蹄式制动器按照张开装置的形式，主要有轮缸式和（   ）两种。

(A) 平衡式样     （B）非平衡式       (C)凸轮式  （D）自动增力式

389、发动机正常机油压力应在（    ）Kpa。

(A)244—800                 （B）196—329

(C)98—196                  （D）244—490

390、发动机最大气缸压力较标准降低（    ），要进行大修。

(A) 20%      （B）30%       (C)25%       （D）35%

391、若踏板有效行程减少，最大工作气压就会（    ）。

(A) 增大     （B）不变       (C)减少      （D）时大时小

392、喷油泵转速为600r/min时，输油泵出油压力为（    ）Mpa。

(A) 0.25      （B）0.35       (C)0.15       （D）0.10

393、机械双销式转向器摇臂轴主销轴承预紧度是利用（    ）。

(A) 用主销与螺母之间的调整片来调整     （B）主销上的调整螺母来调整

(C)调整螺钉来调整                      （D）主销上的调整螺母加垫调整

394、解放CA141双片离合器中压盘锥形弹簧的安装方向是（    ）

(A) 其小端应朝向中盘              （B）其小端应朝飞轮

(C)朝向任何一方均可               （D）朝向中盘和朝向飞轮的弹簧间隔开

395、蓄电池正常使用一段时间后电解液亏损时应添中（    ）。

(A) 流酸     （B）蒸馏水      (C)自来水    （D）同等密度电解液

396、QD124A起动机修理竣工后，全制动试验时，制动电源小于等于（    ）A，扭矩大于等于（     ）N.m.。

(A) 550,  20     （B）550,  24        (C)800， 15    （D）700，  24

397、引起汽油发动机不起动的原因之一是（    ）。

(A) 混合气稍稀    （B）来油管堵不来油     (C)怠速孔量孔堵   （D）混合比稍浓

398、汽油机高压没火的原因之一是（    ）。

(A)分电器断电点触点无间隙        （B）某缸分缸线断路

(C)分火头联电                     （D）分电器盖损坏

399、发动机启动后，机油滤清器被压裂，原因是（    ）。

(A) 机油过多                            （B）机油量少

(C)限压阀卡死，主油道堵塞造成机油压力过高（D）发动机转速过高造成机油压力过高

400、发动机运转时，水泵工作正常亦不亏水，水温过高的原因是（    ）。

(A) 发动机负荷稍大                   （B）火稍快

(C)风扇转速过快                       （D）节温器坏只走小循环

401、柴油机工作时，加速时气门发出“嗒嗒”声，随发动机转速的变化，响声也随着改变节奏，原因之一是（     ）。

(A) 喷油提前角小                     （B）气门间隙过大

(C)气门间隙过小                      （D）气门间隙正常

402、汽油发动机点火提前角过小将使（    ）。

(A) 发动机起动困难          （B）发动机非常容易起动

(C)发动机怠速更加稳定       （D）提高汽油发动机的经济性

403、柴油机高压泵循环喷油量过大，使（     ）。

(A) 燃烧充份，功率增加     （B）混合比过浓，燃烧不充份，排气管冒黑烟

(C)经济性变好，动力性增加    （D）温度正常，工作平稳

404、测量气油机排气污染物时，GB/T3845—93规定，若发动机为多排气管时，取各排气管测量结果的（   ）。

(A) 算术平均值    （B）几何平均值       (C)加权平均值    （D）均方根值

405、佛山FBYI半自动柴油机烟度计的量程为（    ）Rb。

(A) 0—10      （B）0—8       (C)0-15      （D）0—5

406、下列符号表示位置公差的是（     ）。

(A)◎      （B）/○/      （C）△      （D）○

407、基本偏差是确定公差带相对于零线位置上的上偏差或下偏差，一般为靠近（    ）的那个偏差。

(A) 上偏线       （B）零线        (C)下偏线       （D）公差带

408、在液力自动变速器中，液力偶合器和液力变矩器属于（    ）。

(A) 容积式液压传动   （B）液压油传动    (C)动力式液压传动  （D）无液传动

409、喷油泵实验台用来检验喷油泵各种不同转速的各缸（    ）。

(A) 油量和均匀性                 （B）供油量和均匀性

(C)供量和均匀性                  （D）供油量和不均匀性

410、蜗杆曲柄销式转向器中，其传动副是（    ）。

(A) 蜗杆     （B）指销       (C)蜗杆和指销     （D）蜗杆和顶销

411、断开式独立悬架的特点是每一侧的车轮（   ）地通过弹性悬架挂在车架（或车身）的下面。

(A) 全部        （B）单独        (C)断开      （D）不断开

412、弹簧驻车制动器应将驻车制动操纵阀推回到不制动位置的工作阶段是（    ）。

- 单独进行驻车制动               （B）正常行驶不制动时

(C)单独进行行车制动               （D）无压缩空气时

413、电子控制防拖死（ABS）制动装置的优点是充分发挥制动器的效能，提高制动过程中（   ），缩短制动距离，防止侧滑和甩尾。

(A)方向稳定性       （B）转向力矩        (C)力        （D）时间

414、CAH101化油器修竣装车后，应保证CA6102发动机在（    ）时，节气门迅速开启，转速能迅速提高，节气门迅速关闭时，发动机不熄火。

(A) 500±r/min   （B）300±25r/min    (C) 450±25r/min   （D）550±25r/min

415、变速器齿轮正常磨损的的规律是（    ）。

（A）齿轮齿而磨损比花键齿磨损快，滑动齿轮比常啮轮磨损得快

（B）滑动齿轮与常啮齿轮的磨损相同

（C）齿轮齿面磨损比花键齿面磨损慢

（D）滑动齿轮比常啮齿轮磨损慢

416、汽车行驶时向一方向跑偏，停车检查时车身向一侧倾斜的原因之一是（    ）。

（A）前轮前束大                         （B）主销松旷间隙过大

（C）左右钢板弹簧弹力不一致或弹簧断裂   （D）钢板U型螺栓松动桥移位

417、为了全面衡量汽车维修企业的质量状况，需要按照汽车维修（    ）进行考核。

（A）行业标准                       （B）管理标准

（C）质量标准                       （D）客户反映

418、用光鼓机镗削制动鼓完成后，应（     ）。

（A）清洁润滑机床            （B）不必清洁机床

（C）不必润滑机床             （D）随意

419、某发动机在2000转/分时，有效功率为40千瓦，此时发出的扭矩为（    ）。

（A）45千瓦       （B）50千瓦    （C）30千瓦       （D）40千瓦

420、下列空调比R值中，哪一组为功率混合气（     ）。

（A）R＜15　　　　　    （B）R=1.58—17.8

（C）R≤6　　　　　     （D）R=12.8—14.2

421、在单腔231AZC型化油器中，当节气门开度大于怠速开度位置时，供油方式是（    ）。

（A）上喷管供油                      （B）怠速过渡量孔供油

（C）怠速过渡喷孔和主喷管供油        （D）怠速喷孔与怠速过渡喷孔同时供油

422、齿轮式变速器中每对齿轮的传动比为（    ）

（A）为从动齿轮与主动齿轮之转速成比

（B）为主动齿轮与从动齿轮之转速比

（C）为主动齿轮齿数与从动齿轮齿数之比

（D）主动齿轮转速与齿数乘积同从动齿轮转速与齿数乘积比

423、液压鼓式制动器摩擦副中的旋转元件为（   ）。

（A）制动鼓                   （B）制动蹄

（C）轮毂                     （D）制动圆盘

424、火花塞的选用原则是根据发动机压缩比大小，压缩比（    ）选用“中型”火花塞。

（A）7以上       （B）5.5—6        （C）5.5—7       （D）3—5

425、水温表有（    ）。

（A）电热式水温表和热传感水温表，弹簧管式，双金属片式，热敏电阻式及电磁式等

（B）电热式水温表和电磁式水温表，热传感式，双金属片式，电动式

（C）电热式水温表和电磁式水温表，热传感式，弹簧管式

（D）电热式水温表和热传感水温表，弹簧管式，双金属片式

426、在汽车的顶起过程中，()在车下作业。

A、可以             B、允许             C、不可以           D、禁止

427、在用光鼓机镗削制动鼓时，应以（    ），以保证两者同心。

（A）轮未磨损部位来校正中心     （B）轮轴承中心为旋转中心

（C）轮外沿来校正中心           （D）可以用任何部位校正中心

428、某些柴油机连杆大头分开面为斜切口式，其作用是（    ）。

（A）越低     （B）越高      （C）不变      （D）剧增

430、通常蜡式节温器开启最低水温是（    ）。

（A）80℃     （B）76℃      （C）90℃       （D）56℃

431、喷油泵的作用是将输油泵提供的柴油升到一定压力并根据发动机的负荷需要（   ）地将高压柴油送到喷油器。

（A）定压      （B）定量       （C）定时、定量      （D）定压、定量

432、将喷油泵送来的高压柴油以一定行程和分布面稷成雾状喷入燃烧室的工作件是柴油机的（    ）。

（A）输油泵      （B）喷油器       （C）调速器       （D）喷油泵

433、桑塔纳轿车所用的转向器为（     ）

（A）蜗杆曲柄销式    （B）齿轮齿条式     （C）循环球式      （D）螺母转向式

434、汽车转向系的作用是根据汽车行驶的需要，将驾驶员作用于转向盘上的力增大后传递给（   ）。

（A）驱动桥       （B）传动桥         （C）转向轮        （D）离合桥

435、有些汽车前轮采用独立悬架，所以转向梯形中的横拉杆做成（    ）。

（A）断开式        （B）整体式      （C）组合成        （D）综合式

436、球面涡杆滚轮与转向器的液轮有（    ）齿。

（A）五个       （B）四个       （C）三个          （D）两个

437、双作用叶片式油泵，其叶片在叶片槽中往复运动（    ），完成两次吸油和排油，故称该叶片泵为双作用叶片泵。

（A）一次       （B）两次        （C）四次       （D）六次

438、液力机械传动自动变速器有适合性好，缓冲性好和（    ）等优点。

（A）舒适性好     （B）速度性好     （C）调整性好      （D）操纵性好

439、球叉式万向节属于等速万向节，结构简单，允许最大交角为32—33度，工作时只有两个钢球传力，反转时则由（   ）钢球传力。

（A）另两个      （B）四个      （C）前进时两个      （D）两个

440、驱动桥主减速器是用来改变传动方向，降低转速和（    ）。

（A）产生离地间隙    （B）产生减速比    （C）增大扭矩     （D）减少扭矩

441、鼓式液压制动系的制动力是来自于（     ）。

（A）路面对车轮作用的向后反作用力        （B）车轮对路面作用的向后反作用力

（C）汽车的牵引                          （D）地面的摩擦系数

442、双管路双缸制动主缸制动液制动时两条管路在（    ）下对汽车实施制动。

（A）相差一倍压力     （B）相差两倍压力     （C）等压       （D）不等压

443、分电器断电器由（     ）。

（A）支承盘，触点和触点臂，调节板，调整销钉，凸轮和电阻等组成

（B）支承盘，触点和触点臂，调节板，调整销钉，凸轮和电容器组成

（C）支承盘，触点和触点臂，调节板，调整螺母，凸轮和电阻器等组成

（D）支承盘，触点和触点臂，调节板，调整螺母，凸块和电容器组成

444、磨削曲轴的顺序应该是（    ）。

（A）先磨主轴颈后磨连杆轴颈          （B）先磨连杆轴颈后磨主轴颈

（C）先磨两端主轴颈后磨中间主轴颈    （D）先磨中间连杆轴颈后磨两端连杆轴颈

445、柴油机高压油管或配制高压油管接头时、孔径应与原厂设计的高压油管孔径相等，误差应不大于（    ）。

（A）±0.5mm    （B）±0.20mm      （C）±0.25mm      （D）±0.30mm

446、解放CA141主传动器主动圆锥齿轮轴承过紧则（    ）。

（A）减少两轴承间的调整垫片

（B）减少轴承座与主传动器壳之间的调整垫片

（C）减少轴承间的调整垫片

（D）增加轴承座与主传动器壳之间的调整与垫片

447、汽车加速时，发动机转速迅速增高，车速随发动机转速增高不明显的原因是（    ）。

（A）离合器动不平衡，造成动力损失          （B）离合器切不开，结合过紧

（C）离合器打滑，造成发动机动力传递不出    （D）离合器分离轴承烧坏

448、汽车行驶时，自动向一侧跑偏的原因之一是（     ）。

（A）转向器蜗杆上、下轴承过紧            （B）一侧轮胎压力过低

（C）轮胎动不平衡                        （D）方向盘自由量过大

449、ISO3929中制订的双怠速排放侧量汽油机排放时要求发动机在高怠速状态维持（    ）后，读取30S的最高值和最低值，取平均值，即为高怠速排放测量结果。

（A）10S         （B）20S        （C）15S         （D）30S

450、在液压系统中，运用差动液压缸的主要目的是使执行元件获得更快的（    ）。

（A）运动速度     （B）更大液压     （C）变化速度     （D）减少液压

451、内张型双蹄式制动器按照张开装置的型式，主要有（   ）和凸轮式两种。

（A）非平衡式      （B）平衡式      （C）自动增力式    （D）轮缸式

452、气制动式汽车，制动跑偏的原因之一是（    ）。

（A）各轮制动间隙过大出口                    （B）各轮制动间隙过小

（C）同一轴上两个制动鼓的间隙不一至          （D）制动进气压过高

453、柴油机运转时，怠速不稳定的原因之一是（     ）。

（A）高速整器工作不正常               （B）喷油压力过高

（C）单缸喷油器不工作                 （D）喷油提前角稍大

454、汽车行驶中，当一侧驱动轮处于良好路面，而另一个驱动轮处于附着系数极小的路面上时，良好路面车轮不动，另一轮则以（   ）差速壳的转速运动。

（A）四倍         （B）三倍        （C）两倍       （D）二分之一

455、刚性万向节可以保证在轴间交角变化时可靠地传动，结构简单，传动效率高，其缺点是单个万向节在有交角的情况下不能传递（    ）运动。

（A）不等角速        （B）准等速       （C）不等速       （D）等角速

456、下列哪项原因易引起排气中C0增多（     ）。

（A）气缸压力低    （B）混合气过稀     （C）混合气过浓    （D）某缸缺火

457、膨胀式水箱的结构是在水套和散热器的上部加装膨胀水箱，用水管相连，其作用是（    ）。

（A）补充冷却水                    （B）空气与蒸气分离

（C）冷却系内压保持稳定            （D）防止冷却水沸腾

458、当水温高于86℃时，蜡式节温器主阀门全开，副阀门全关，全部水流进行（    ）。

（A）小循环    （B）不循环     （C）大、小循环      （D）大循环

459、柴油机供油系喷油泵将低压柴油升至约（     ）Kpa。

（A）17000—18000               （B）16000—17000

（C）15000—16000               （D）14000—15000

460、汽车转向半径越小，汽车在转向时，所需的的场地面积就越小，汽车的（     ）也越好。

（A）稳定性       （B）机动性       （C）操纵性        （D）加速性

461、汽车转向系采用了动力转向后，转向轮偏转的开始和终止都要较转向盘转动的开始和终止（    ）。

（A）早些      （B）晚些       （C）快些       （D）慢些

462、桑塔纳轿车膜片式离合器的自由行程是（     ）。

（A）30mm      （B）15mm       （C）25mm       （D）10mm

463、变速器为防止同时挂入两个档位必须在操纵机构内装设（    ）。

（A）互锁装置   （B）倒档装置   （C）自锁装置   （D）分动器装置

464、在刚性万向节中的等角速万向节主要型式有（     ）。

（A）十字万向节  （B）双联式和三销轴式  （C）球叉式和球笼式 （D）挠性万向节

465、差速器用以连接左右半轴，可使两侧车轮以不同（    ）旋转同时传递扭矩。

（A）转速      （B）角速度      （C）转角      （D）加速度

466、鼓式制动器中分为简单非平衡式，平衡式和自动增力式是依据制动时两制动蹄对制动鼓作用的径向力是否（    ）划分的。

（A）过大       （B）过小        （C）平衡     （D）不平衡

467、液压感载比例阀的特点是随着汽车载重量增减，其机械推力（    ），使液压比例变化，故适用于各种车型。

（A）相应减小     （B）相应增减     （C）趋于平衡     （D）相应增加

468、EQH102型化油器修竣装车后，发动机怠速为450±25r/min,油耗量不大于1.5g/h，排放浓度（   ）。

（A）C0≤5%，HC≤2500ppm           （B）C0≤4.5%，HC≤2500ppm

（C）C03.5%，HC1500PPm             （D）C0≤4%，HC≤2000PPm

469、液压制动踏板自由行程是通过改变（    ）调整。

（A）制动蹄与制动鼓间隙              （B）总泵推杆长度

（C）制动凸轮轴凸轮偏转角度大小      （D）制动凸轮轴凸轮的厚度

470、汽油发动机点（    ），可以使发动机功率略有提高，经济性变好。

（A）适当落后      （B）大大提前     （C）适当提前      （D）随意

471、GB14761.5—93规定1995年7月1日起新产生的柴油车自由加速烟度排放烟度值低于（    ）。

（A）3.5          （B）5.5         （C）4.5        （D）3

472、测量汽油机排污染物时，GB/T3845—93规定，发动机在怠速状态，维持15S后开始读数，读取（   ）内的最高值和最低值，其平均值即为测量结果。

（A）20S         （B）25S           （C）15S          （D）30S

473、基孔制过盈配合是（    ）。

（A）ΦH155/n4   （B）ΦH155/K6      （C）ΦH155/t7     （D）ΦH155/h6

474、蜗杆与滚轮的啮合间隙过小会（    ）。

（A）转向操纵沉重，加快传动副磨损     （B）转向操纵灵活

（C）对直线行驶稳定性有影响           （C）适合驾驶员操纵

475、在标准Φ35H7/hg6的孔和轴装配图中，其轴的基本偏差为（    ）。

（A）H        （B）H7       （C）Y        （D）Y6

476、解放CA1091型汽车驻车制动器采用（     ）。

（A）鼓式中央驻车制动器           （B）固定盘和旋转盘制动器

（C）浮钳型盘式制动器             （D）蹄盘式驻车制动器

477、汽车高速行驶时，传动轴剧烈抖动的原因之一是（     ）。

（A）传动轴动平衡正常          （B）离合器打滑

（C）变速器亏油                （D）传动轴严重不动平衡

478、在装配图中，相邻零件的剖面线的倾斜方向应（     ）。

（A）相同      （B）相反     （C）平行     （D）随意

479、东风EQ1090汽车气压单管路制动系不制动时，汽车制阀的进气阀（     ）。

（A）关闭      （B）打开      （C）半关闭    （D）半打开

480、充气轮胎分为有内胎式和无内胎式两种，气压在（    ）属于高压胎。

（A）0.5—0.7Mpa  （B）0.2—0.5Mpa    （C）0.2Mpa 以下   （D）0.3Mpa以上

481、双片式离合器的调整方法是先将调整螺钉旋紧到与前压盘相接触，然后退回约（   ）。

（A）六分之一     （B）六分之二      （C）六分之四    （D）六分之五

482、铸铁弯曲后，其冷较量为弯曲量的（     ）。

（A）5—10倍    （B）10—15倍     （C）20—30倍     （D）30—40倍

483、发动机所缸圆度磨损达到（   ）要进行大修。

（A）0.05—0.07  （B）0.06—0.08  （C）0.05—0.063   （D）0.06—0.07

484、表示对A基准圆跳动不大于0.03mm的形位公差标注是（     ）。

|  | 0.05 | A |
| --- | --- | --- |

|  | 0.03 | A |
| --- | --- | --- |

| /O/ | 0.05 | A |
| --- | --- | --- |

| （A） （B） ◎ | 0.05 | A |
| --- | --- | --- |

（C）                （D）

485．职业道德是一种()的约束机制。

A、强制性         B、非强制性         C、随意性         D、自发性

486．在企业的经营活动中，下列选项中的()不是职业道德功能的表现。

A、激励作用       B、决策能力        C、规范行为        D、遵纪守法

487．企业文化的功能不包括()。

A、激励功能       B、导向功能        C、整合功能        D、娱乐功能

488．正确阐述职业道德与人的事业的关系的选项是()。

(A)没有职业道德的人不会获得成功

(B)要取得事业的成功，前提条件是要有职业道德

(C)事业成功的人往往并不需要较高的职业道德

(D)职业道德是人获得成功的重要条件

- 商业活动中，不符合待人热情要求的是()。

A、严肃待客，表情冷漠                  B、主动服务，细致周到

C、微笑大方，不厌其烦                  D、亲切友好，宾至如归

490．对待职业和岗位，()并不是爱岗敬业所要求的。

A、树立职业理想                         B、干一行爱一行专一行

C、遵守企业的规章制度                   D、一职定终身，不改行

491．()是企业诚实守信的内在要求。

A、维护企业信誉    B、增加职工福利    C、注重经济效益    D、开展员工培训

492．坚持办事公道，要努力做到()。

A、公私分开        B、有求必应         C、公正公平       D、公开办事

493. 勤劳节俭的现代意义在于()。

A、劳节俭是促进经济和社会发展的重要手段

B、勤劳是现代市场经济需要的，而节俭则不宜提倡

C、节俭阻碍消费，因而会阻碍市场经济的发展

D、勤劳节俭只有利于节省资源，但与提高生产力无关

494. 企业生产经营活动中，要求员工遵纪守法是()。

A、约束人的体现                        B、由经济活动决定的

C、人为的规定                          D、追求利益的体现

495. 企业生产经营活动中，促进员工之间平等尊重的措施是()。

A、互利互惠，加强协作                  B、加强交流，平等对话

C、只要合作，不要竞争                  D、人心叵测，谨慎行事

496． 企业创新要求员工努力做到()。

A、不能墨守成规，但也不能标新立异

B、大胆地破除现有的结论，自创理论体系

C、大胆地试大胆地闯，敢于提出新问题

D、激发人的灵感，遏制冲动和情感

497．工件尺寸是游标卡尺主尺读出的整毫米数+与主尺对齐的前总游标刻度数(    )精度值得出的小数值。

A、+               B、-               C、×               D、÷

498．百分表表盘刻度为100格，长针转动一格为()mm。

A、0.01             B、0.02             C、0.05             D、0.1

499. 锉刀按齿纹的粗细不同又可分为粗锉、中锉、细锉和()等。

A、普通锉           B、特种锉           C、整形锉           D、油光锉

500. 下列材料中，可用于制做汽车驾驶室的是()。

A、45               B、08               C、Q235A            D、65Mn

501. 与钢相比，铸铁工艺性能的突出特点是()。

A、可焊性好         B、淬透性好         C、可铸性好         D、可锻性好

502. 润滑脂是按照()的大小来编号的。

A、滴点             B、针入度         C、粘度          D、100℃运动粘度

503. ()是一种“正对着”物体，分别按正投影方法绘制的图形。

A、立体图           B、视图             C、图样             D、视图或图样

504. 国家标准规定，在图框内的()应留出标题栏。

A、左下角           B、右下角           C、中间位置         D、任意位置

505．零件的左视图反映了零件的()。

A、长和宽度                             B、宽度和高度

C、长度和高度                           D、长度、宽度和高度

506．在视图中，凡轴线、圆的中心线和物体的对称面一律用()画。

A、粗实线           B、细实线           C、虚线             D、点划线

507．  表示用去除材料方法获得的表面，（    ）的最大允许值为3.2μm。

A、Ra             B、Rz             C、Ry            D、三者任意

508 设计给定的尺寸称为()。

A、基本尺寸         B、实际尺寸         C、极限尺寸         D、作用尺寸

509发动机大修时，如果更换了()，就采用了不完全互换。

A、气门弹簧         B、活塞和活塞销     C、缸盖螺栓         D、火花塞

510测量包括测量对象、计量单位、测量方法和()等四个要素。

A、测量结果         B、测量器具         C、测量误差         D、测量精度

511基孔制的孔称为基准孔，其基本偏差代号为H，轴的基本偏差在()之间为间隙配合。

A、a～h             B、j～n             C、p～zc            D、a～zc

512无论位置公差基准代号的方向如何，其字母必须()填写。

A、水平             B、垂直             C、水平或垂直       D、任意

513电阻R1与R2（R21> R22）串联时则有(    )。

A、I21> I22            B、I21 I22

C、U21> U22                        D、U21< U22

514．如图所示电路有（    ）个回路。

A、4              B、5            C、6             D、7

515．在纯电容元件交流电路中，电流和电压的相位差Φ=Φi-Φu 是(    )。

A、0°             B、45°         C、90°           D、180°

- 管的正向电压为()V。

A、0.5             B、0.2          C、0.3             D、0.4

517．三极管的()是用来表示三极管的电流放大能力的参数。

A、电流放大系数     B、穿透电流     C、最大允许电流     D、反向击穿电压

518．万用表黑表笔接基极，红表笔和另外两电极相接，若测得电阻都很小，则为()型三极管。

A、NPN             B、PNP           C、NNN              D、PPP

519．()传动以油液作为工作介质，依靠油液内部的压力来传递动力。

A、液压             B、气压             C、机械             D、电力

520．()回路的作用是控制液压系统的最高工作压力，使系统压力不超过压力控制阀的调定值。

A、调压             B、减压             C、增压             D、换向

521．()将油液的压力转换为机械能带动负载运动。

A、液压泵           B、液压缸           C、压力阀           D、方向阀

522．“ ”表示（    ）。

A、换向阀           B、单向阀           C、顺序阀           D、液压缸

523．在汽车的顶起过程中，()在车下作业。

A、可以             B、允许             C、不可以           D、禁止

524．拆卸东风EQ1092汽车转向器轴向调整螺母应用()扳手。

A、内六角           B、开口             C、梅花             D、活动

525．浸洗、喷洗和浸喷复合洗属于()。

A、干洗             B、湿洗             C、混合洗           D、以上都不是

526．轿车发动机的排量为1～1.6L的轿车为()。

A、微型轿车         B、普通级轿车       C、中级轿车         D、高级轿车

527．曲柄连杆机构的零件按其结构特点和运动形式分为3组，即缸体曲轴箱组、活塞连杆组和()。

A、曲轴组           B、飞轮组           C、曲轴飞轮组       D、轴柄组

528．推杆的功用是将从凸轮轴经过挺柱传来的推力传给()。

A、摇臂             B、气门             C、气门弹簧         D、气门导管

529．蜗杆指销式汽车转向器的传动副是()。

A、轴承与壳体                           B、调整螺塞与壳体

C、摇臂轴与壳体                         D、蜗杆和指销

530．汽车发电机过载时，()协助发电机向用电设备供电。

A、启动机          B、点火线圈         C、分电器          D、蓄电池

531．汽车发电机“L”接线柱与()相连。

A、充电指示灯       B、点火开关         C、蓄电池           D、搭铁

532．发动机启动后，起动机驱动齿轮与飞轮齿圈()。

A、接合             B、脱离             C、半接合           D、半脱离

533．汽油机点火系可以将电源供给的12V低压电变为()的高压电。

A、220V             B、380V             C、15～30kV         D、60kV

534．发动机怠速时，点火提前角位于()值。

A、最大             B、较大             C、较小             D、最小

535．线性集成电路属于()集成电路。

A、模拟             B、数字             C、放大             D、任意

536．汽油机分电器轴向间隙不得大于()mm。

A、0.25             B、0.50             C、0.75             D、1.25

537．进行钻孔操作时()戴手套。

A、可以             B、一定             C、必须             D、严禁

538．()将金属物放在蓄电池壳体上。

A、禁止             B、可以             C、必须             D、允许

539．全面质量管理简称()。

A、TQC              B、TQU              C、TCO              D、TOQC

540．全面企业管理指对()进行全方位管理。

A、员工             B、企业             C、部门             D、设备

541．全面质量管理中的四个环节中的P是指()。

A、计划             B、执行             C、检查             D、处理

542．()决定了相关总成、部件和汽车的工作平衡程度。

A、振动                                 B、噪声

C、总成清洁度                           D、动、静平衡程度

543．汽车车速表的允许误差范围为()。

A、+20～-5%        B、+5～-20%        C、+5～-5%         D、+20～-5%

544．()能造成人的结膜、口腔黏膜等的肿胀及充血。

A、CO              B、HC              C、NOx             D、炭烟

545．2000年生产的四冲程轻型车，HC排放不大于()ppm。

A、900             B、700             C、500              D、300

546．测量要素不包括()。

A、被测对象         B、测量方法         C、测量准确度       D、形位公差

547．甲、乙二人在相同的温度中用同一测量器具测量同一零件，结果是甲、乙二人所测得的值不同，那么甲、乙之间的测量误差属于()误差。

- 境             B、方法             C、人为             D、测量器具

548．当汽缸拉缸后，确定了某级修理尺寸，以下相应的零件可不报废的是()。

A、活塞             B、连杆             C、活塞销           D、活塞环

549．用()材料制成的零件有隐伤时（如裂纹等），不能用磁力探伤法进行检测。

A、铸铁             B、高碳钢           C、铸铝             D、铁镍合金

550．荧光探伤时，一般用()灯光照射。

A、白炽灯           B、红外线           C、紫外线           D、X射线

551．零件动不平衡的产生是由于零件在高速旋转时，由于零件某一位置的()过大而导致的。

A、离心力           B、向心力           C、角速度           D、线速度

552．汽车半轴套管折断的原因之一是()。

A、高速行驶                             B、传动系过载

C、严重超载                             D、轮毂轴承润滑不良

553．发动机汽缸径向的磨损量最大的位置一般是在进气门()略偏向排气门一侧。

A、侧面             B、后面             C、对面             D、下面

554．发动机镗缸后的汽缸圆度和圆柱度误差应小于()mm。

A、0.0005           B、0.005            C、0.05             D、0.5

555．变速器倒挡轴与中间轴轴承孔轴线的平行度误差应小于()mm。

A、0.06             B、0～0.06          C、0.10             D、0.06～0.10

556．汽车后桥壳弯曲校正的方法一般采用()校正。

A、敲击             B、热压             C、冷压             D、火焰

557．确定发动机曲轴修理尺寸时，除根据测量的圆柱度、圆度进行计算外，还应考虑

()对修理尺寸的影响。

A、裂纹             B、弯曲             C、连杆           D、轴瓦

558．发动机凸轮轴变形的主要形式是()。

A、弯曲             B、扭曲             C、弯曲和扭曲       D、圆度误差

559．轴类零件发生疲劳，严重时会使零件()。

A、弯曲             B、扭曲             C、断裂             D、严重磨损

560．零件摩擦表面一旦发生腐蚀，将导致零件的快速()。

A、磨损             B、破损             C、变形             D、疲劳

561．热处理可使钢材内部()改变从而改变性能。

A、性能             B、强度             C、组织结构         D、化学成分

562．正火通常在()中冷却。

A、水               B、油               C、空气             D、盐水

563．奥迪100型轿车发动机曲轴的轴向间隙为()mm。

A、0.05～0.07       B、0.07～0.10       C、0.07～10.15      D、0.07～0.19

564．上置式配气机构曲轴到凸轮轴传动可通过()来实现。

A、齿轮                                 B、链条

C、齿形皮带                             D、链条或齿形皮带

565．化油器的启动装置是在发动机低温启动时，供给()混合气。

A、特浓             B、浓               C、稀               D、特稀

566．膜片弹簧离合器的压盘()，热容量大，不易产生过热。

A、较大             B、较小             C、较薄             D、较厚

567．变速器在换挡过程中，必须使即将啮合的一对齿轮的()达到相同，才能顺利地挂上挡。

A、角速度           B、线速度           C、转速             D、圆周速度

568．汽车万向传动装置的十字轴万向节主要由十字轴、万向节叉和()组成。

A、套筒             B、滚针             C、套筒和滚针       D、双联叉

569．单级主减速器()齿轮安装在差速器壳上。

A、主动圆锥         B、从动圆锥         C、行星             D、半轴

570．当汽车左转向时，由于差速器的作用，左右两侧驱动轮转速不同，那么转矩的分配是()。

A、左轮大于右轮     B、右轮大于左轮     C、左、右轮相等     D、右轮为零

571．东风EQ1092型汽车的转向桥主要由前轴、转向节、主销和()等四部分组成。

A、轮毂             B、车轮             C、转向轴           D、横拉杆

572．轮胎的尺寸34×7，其中×表示()。

A、低压胎           B、高压胎           C、超低压胎         D、超高压胎

573．为避免汽车转向沉重，主销后倾角一般不超过()度。

A、2               B、4               C、5               D、3

574．东风EQ1092型汽车所采用的是()驻车制动器。

A、盘式             B、鼓式             C、带式             D、自动增力式

575．桑塔纳2000型轿车采用的是()伺服制动装置。

A、真空增压式       B、气压助力式       C、真空助力式       D、涡流增压式

576．解放CA1092型汽车制动系统内的气压规定值为()KPa。

A、800～830         B、700～740         C、700～800         D、800～850

577．桑塔纳2000型轿车前后轮制动力分配为()。

A、4.414:1          B、4:1              C、5:1              D、1:1

578．交流发电机的()是产生交流电动势的。

A、定子             B、转子             C、铁心             D、线圈

579．汽车发动机需要传递较大转矩且起动机尺寸较大时，应使用()式单向离合器。

A、滚柱             B、摩擦片           C、弹簧             D、带式

580．汽车空调操纵面板上的A/C开关是用来控制()系统的。

A、采暖             B、通风             C、制冷             D、转换

581．发动机飞轮齿圈一侧磨损，()。

A、应换新件                             B、可继续使用

C、换向后，可继续使用                   D、应焊修

582．铝合金发动机汽缸盖的水道容易被腐蚀，轻者可用()修复。

A、堆焊             B、镶补             C、环氧树脂粘补     D、均可

583．在安装发动机新凸轮轴油封时，应先涂一层()。

A、密封胶           B、机油             C、凡士林           D、齿轮油

584．EQH105B型化油器供油装置调整时，可将主配剂针拧到底，再退回()圈。

A、1.5～2           B、2.5～3           C、3.5～4           D、4～5

585．安装汽油泵时，泵壳体与缸体间衬垫厚度要()。

A、加厚             B、减小             C、适当             D、均可

586．在传统的点火系中，分电器的电容器的容量一般在()范围内。

A、0.15～0.25μF     B、0.15～0.25μF    C、0.15～0.25F     D、0.15～0.25mF

587．在汽车冷却系中，提高冷却液沸点的装置是()。

A、散热器盖         B、水泵             C、水套             D、发动机

588．离合器传动钢片的主要作用是()。

A、将离合器盖的动力传给压盘             B、将压盘的动力传给离合器盖

C、固定离合器盖和压盘                   D、减小振动

589．东风EQ1092型汽车变速器共有()个挡位。

A、3                B、4                C、5                D、6

590．桑塔纳2000型轿车主减速器的主、从动齿轮的啮合间隙为()mm。

A、0.15             B、0.20             C、0.25             D、0.30

591．汽车转向时，其内轮转向角()外轮转向角。

A、大于             B、小于             C、等于             D、大于或等于

592．桑塔纳2000型轿车后轮制动器制动蹄新摩擦片的厚度为5mm，磨损极限为

()mm。

A、0.30             B、0.25             C、0.35             D、0.2

593．将汽车主减速器壳前端面修平，放在检验平板上，用百分表检查主减速器壳上安装差速器轴承承孔的同轴度，其误差不大于()mm。

A、0.03             B、0.04             C、0.02             D、0.025

594．中心引线为负极，管壳为正极的二极管是()。

A、负极二极管       B、励磁二极管       C、正极二极管       D、稳压二极管

595．起动机电磁开关吸拉线圈的电阻值应为()Ω。

A、1.5～2.6         B、1.6～2.6         C、2.6～2.7         D、2.7～2.9

596．检查汽车空调压缩机性能时，应使发动机转速达到()r/min。

A、1,000            B、1,500            C、1,600            D、2,000

597．新修发动机的最大功率不得低于原设计标定值的()％。

A、85               B、90               C、95               D、97

598．桑塔纳2000型轿车副车架固定螺栓的拧紧顺序为()。

A、后左、后右、前左、前右               B、前左、前右、后左、后右

C、后左、前左、后右、前右               D、前左、后左、前右、后右

599．桑塔纳2000型轿车离合器压盘固定螺栓应按()顺序分别拧紧。

A、由里向外         B、由中间向两端     C、对角线交叉       D、由外向里

600．制动主缸装配前，应先用()清洗缸壁。

A、酒精             B、汽油             C、柴油             D、防冻液

601．解放CA1092型汽车支承销与底板销孔的配合间隙应为() mm。

A、0.02～0.085      B、0.08～0.08       C、0.05～0.10       D、0.15～0.25

602．桑塔纳2000型轿车安装后桥时，应先将()铺设在排气管上面，再将后桥装到车身上。

A、驻车制动拉索     B、排气管吊环       C、减振器支座       D、制动软管

603．根据《汽车发动机缸体与气缸盖修理技术条件》（GB3801-83）的技术要求，汽缸套上端面应不低于汽缸体上平面，亦不得高出()mm。

A、0.10             B、0.075            C、0.05             D、0.25

604．根据《汽车发动机曲轴技术条件》（GB3802-83）的技术要求，飞轮突缘的径向圆跳动公差为()mm。

A、0.02             B、0.04             C、0.06             D、0.08

605．根据《汽车发动机凸轮轴修理技术条件》（GB3803-83）的技术要求，凸轮轴中间各轴颈的径向圆跳动公差为()mm。

A、0.015            B、0.020            C、0.025            D、0.030

606．根据《汽车变速器修理技术条件》（GB5372-85）的技术要求，变速叉端面对变速叉轴孔轴线的垂直度公差应为()mm。

A、0.20             B、0.15             C、0.10             D、0.08

607．前轴与转向节装配应适度，转动转向节的力一般不大于()N。

A、20               B、15               C、10               D、5

608．根据《汽车驱动桥修理技术条件》（GB8825-88）的技术要求，圆锥主动齿轮与突缘键槽的侧隙应不大于()mm。

A、0.10             B、0.20             C、0.25             D、0.30

609．变速器无负荷试验时，()轴的转速应在1000～1400r/min范围内。

A、第一             B、第二             C、中间             D、倒挡

610．解放CA1091型汽车发电机空转时，在转速不大于1150r/min的条件下，电压为

()V。

A、11               B、12               C、13               D、14

611．起动机的驱动齿轮与止推垫之间的间隙应为()mm。

A、1～4             B、1～2             C、0.5～1           D、0.5～0.9

612．《车用汽油机油换油指标》（GB8028-87）中规定，水份含量测定引用标准是()。

A、GB260            B、GB265            C、GB267            D、SY2662

613．1995年7月10日后定型柴油汽车，烟度值排放应小于()FSN。

A、5.0              B、4.5              C、4.0              D、3.5

614．在检测排放前，应调整好汽油发动机的()。

A、怠速                                 B、点火正时

C、供油量                               D、怠速和点火正时

615．柴油车废气检测时，发动机首先应()，以保证检测的准确性。

A、调整怠速         B、调整点火正时     C、预热             D、加热

616．发动机活塞环敲击响是钝哑的()声。

A、嗒嗒             B、哗啦             C、铛铛             D、啪啪

617．判断发动机活塞环敲击响时，可向汽缸内注入()，若响声减弱，则可能端隙过大。

A、少量机油         B、大量机油         C、少量柴油         D、少量汽油

618．手动变速器异响，下列不是其现象的是()。

A、踏下离合器响     B、低速挡发响       C、个别挡位异响     D、温度过高

619．发动机不运转，空挡释放手制动，晃动第二轴凸缘，若其晃动量大，则说明()。

A、第二轴轴承松旷                       B、齿轮松动

C、啮合间隙过大                         D、壳体变形

620．离合器从动盘钢片破裂，造成()异响。

A、离合器           B、变速器           C、驱动桥           D、万向传动轴

621．连续踏动离合器踏板，在即将分离或结合的瞬间有异响，则为()。

A、摩擦片铆钉松动                       B、连接松旷

C、分离轴承缺油                         D、离合器片花键齿磨损

622．万向传动装置异响的现象之一是()时，车身发抖并能听到嚓啦的撞击声。

A、起步             B、匀速行驶         C、低速行驶         D、急加速

623．()不是电控发动机燃油喷射系统的组成部分。

A、空气系统         B、燃油系统         C、控制系统         D、空调系统

624．电控发动机控制系统中，()存放了发动机各种工况的最佳喷油持续时间。

A、电控单元         B、执行器           C、温度传感器       D、压力调节器

625．与传统化油器发动机相比，装有电控燃油喷射系统的发动机()性能得以提高。

A、综合             B、有效             C、调速             D、负荷

626．启动发动机时，无着火征兆，油路故障是()。

A、混合气浓         B、混合气稀         C、不来油           D、油路不畅

627．六缸发动机怠速运转不稳，拔下第二缸高压线后，运转状况无变化，故障在()。

A、第二缸           B、相邻缸           C、中央高压线       D、化油器

628．下列选项中，()不是喷油泵的组成部分。

A、分泵             B、调速器           C、传动机构         D、泵体

629．柴油发动机达到额定转速时，调速器将开始()。

A、自动增油         B、自动减油         C、自动减速         D、停止供油

630．喷油器调压装置由()、垫圈、调压螺针及推杆等组成。

A、调压柱塞         B、调压弹簧         C、减压弹簧         D、减压柱塞

631．YC6100Q型柴油机采用()式输油泵。

A、膜片式           B、齿轮式           C、叶片             D、活塞

632．高速发动机普遍采用()火花塞。

A、标准型           B、突出型          C、细电极型       D、铜心宽热值型

633．下列选项中，()是汽车发动机不能启动的主要原因。

A、油路不过油                           B、混合气过稀或过浓

C、点火过迟                             D、点火过早

634．柴油发动机运转不稳，这种故障往往伴随着排气管排出()。

A、白烟而产生敲击声                     B、白烟而不产生敲击声

C、黑烟而产生敲击声                     D、黑烟不产生敲击声

635．柴油发动机动力不足，可在发动机运转中，运用()法，观察和察听发动机转速变化，找出故障缸。

A、多缸断油         B、单缸断油         C、多缸断火         D、单缸断火

636．电控汽油喷射发动机怠速不稳是指发动机在怠速运转时()。

A、转速过高         B、转速过低        C、忽高忽低       D、突然熄火

637．电控发动机可用()检查进气压力传感器或电路是否有故障。

A、油压表                               B、数字式万用表

C、模拟式万用表                         D、油压表或数字式万用表

638．用汽车万用表测量空调出风口湿度时，温度传感器应放在()。

A、驾驶室内         B、驾驶室外         C、高压管路内       D、风道内

639．桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机怠速转速在800±50r/min时，点火提前角应为()度。

A、11～13         B、11～12         C、10～11         D、9～10

640．桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机数字用万用表的黑笔搭铁，红笔搭接电子点火控制端子，查看()大小是否符合技术要求，可判断点火控制器等故障。

A、电流             B、电压             C、电阻             D、电流或电压

641．桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机分电器触发叶轮的叶片在空隙时，霍尔传感器信号发生器的输出电压值应为()V。

A、0.3～0.4         B、0.5～0.6         C、0.5～0.7         D、0.5～0.8

642．YC6105QC型柴油机各缸喷油间隔角误差为()。

A、±0.5°          B、0.5°            C、±0.6°          D、0.6°

643．电控燃油喷射发动机燃油压力检测时，将油压表接在供油管和()之间。

A、燃油泵           B、燃油滤清器       C、分配油管         D、喷油器

644．电控发动机燃油泵工作电压检测时，蓄电池电压、燃油泵熔丝、()和燃油滤清器均应正常。

A、点心火线圈电压                       B、燃油泵继电器

C、燃油泵                               D、发电机电压

参考答案

| 1 | B | 2 | C | 3 | B | 4 | C | 5 | B | 6 | B | 7 | C | 8 | C | 9 | A | 10 | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | B | 12 | A | 13 | B | 14 | A | 15 | C | 16 | B | 17 | B | 18 | A | 19 | C | 20 | B |
| 21 | C | 22 | B | 23 | A | 24 | B | 25 | B | 26 | C | 27 | A | 28 | C | 29 | D | 30 | C |
| 31 | C | 32 | A | 33 | A | 34 | A | 35 | B | 36 | C | 37 | D | 38 | C | 39 | C | 40 | C |
| 41 | C | 42 | D | 43 | B | 44 | A | 45 | B | 46 | B | 47 | B | 48 | D | 49 | B | 50 | B |
| 51 | C | 52 | B | 53 | B | 54 | D | 55 | B | 56 | D | 57 | A | 58 | C | 59 | C | 60 | A |
| 61 | B | 62 | C | 63 | C | 64 | B | 65 | B | 66 | A | 67 | C | 68 | B | 69 | B | 70 | D |
| 71 | B | 72 | C | 73 | B | 64 | C | 75 | C | 76 | A | 77 | A | 78 | D | 79 | C | 80 | C |
| 81 | A | 82 | A | 83 | B | 84 | A | 85 | B | 86 | D | 87 | D | 88 | D | 89 | A | 90 | C |
| 91 | B | 92 | A | 93 | D | 94 | D | 95 | B | 96 | D | 97 | B | 98 | D | 99 | C | 100 | D |
| 101 | A | 102 | C | 103 | B | 104 | C | 105 | A | 106 | B | 107 | D | 108 | A | 109 | D | 110 | B |
| 111 | C | 112 | D | 113 | C | 114 | A | 115 | B | 116 | B | 117 | D | 118 | A | 119 | C | 120 | B |
| 121 | B | 122 | D | 123 | C | 124 | D | 125 | A | 126 | A | 127 | A | 128 | C | 129 | C | 130 | A |
| 131 | B | 132 | D | 133 | B | 134 | C | 135 | D | 136 | C | 137 | C | 138 | D | 139 | B | 140 | C |
| 141 | A | 142 | D | 143 | A | 144 | D | 145 | A | 146 | C | 147 | A | 148 | D | 149 | A | 150 | B |
| 151 | A | 152 | C | 153 | C | 154 | A | 155 | B | 156 | B | 157 | A | 158 | B | 159 | A | 160 | A |
| 161 | B | 162 | A | 163 | A | 164 | D | 165 | B | 166 | B | 167 | C | 168 | B | 169 | C | 170 | D |
| 171 | D | 172 | C | 173 | B | 174 | D | 175 | D | 176 | A | 177 | B | 178 | C | 179 | B | 180 | C |
| 181 | B | 182 | B | 183 | C | 184 | C | 185 | B | 186 | D | 187 | D | 188 | D | 189 | B | 190 | C |
| 191 | B | 192 | C | 193 | D | 194 | A | 195 | D | 196 | B | 197 | A | 198 | B | 199 | B | 200 | C |
| 201 | A | 202 | C | 203 | B | 204 | B | 205 | D | 206 | D | 207 | B | 208 | C | 209 | B | 210 | B |
| 211 | A | 212 | D | 213 | D | 214 | A | 215 | C | 216 | C | 217 | A | 218 | B | 219 | D | 220 | D |
| 221 | B | 222 | D | 223 | C | 224 | C | 225 | D | 226 | A | 227 | C | 228 | A | 229 | A | 230 | C |
| 231 | C | 232 | A | 233 | A | 234 | A | 235 | A | 236 | C | 237 | C | 238 | B | 239 | B | 240 | D |
| 241 | A | 242 | A | 243 | D | 244 | B | 245 | C | 246 | B | 247 | D | 248 | B | 249 | C | 250 | C |
| 251 | B | 252 | B | 253 | A | 254 | D | 255 | B | 256 | B | 257 | B | 258 | B | 259 | C | 260 | C |
| 261 | C | 262 | A | 263 | A | 264 | B | 265 | B | 266 | A | 267 | A | 268 | C | 269 | C | 270 | A |
| 271 | B | 272 | B | 273 | D | 274 | D | 275 | A | 276 | D | 277 | C | 278 | D | 279 | D | 280 | C |
| 281 | A | 282 | A | 283 | A | 284 | A | 285 | A | 286 | A | 287 | C | 288 | B | 289 | A | 290 | D |
| 291 | C | 292 | C | 293 | A | 294 | A | 295 | A | 296 | B | 297 | D | 298 | B | 299 | A | 300 | A |
| 301 | A | 302 | D | 303 | A | 304 | D | 305 | A | 306 | B | 307 | A | 308 | C | 309 | A | 310 | D |
| 311 | B | 312 | B | 313 | C | 314 | A | 315 | A | 316 | A | 317 | B | 318 | C | 319 | B | 320 | B |
| 321 | B | 322 | B | 323 | D | 324 | D | 325 | D | 326 | B | 327 | A | 328 | C | 329 | A | 330 | A |
| 331 | B | 332 | D | 333 | C | 334 | B | 335 | D | 336 | B | 337 | A | 338 | D | 339 | C | 340 | B |
| 341 | A | 342 | C | 343 | A | 344 | A | 345 | C | 346 | D | 347 | A | 348 | B | 349 | B | 350 | C |
| 351 | B | 352 | B | 353 | B | 354 | C | 355 | D | 356 | C | 357 | D | 358 | A | 359 | A | 360 | B |
| 361 | D | 362 | B | 363 | D | 364 | A | 365 | A | 366 | C | 367 | A | 368 | C | 369 | B | 370 | A |
| 371 | C | 372 | D | 373 | C | 374 | B | 375 | B | 376 | B | 377 | D | 378 | C | 379 | D | 380 | A |
| 381 | C | 382 | C | 383 | D | 384 | D | 385 | B | 386 | B | 387 | B | 388 | C | 389 | B | 390 | C |
| 391 | C | 392 | A | 393 | B | 394 | B | 395 | B | 396 | D | 397 | B | 398 | A | 399 | C | 400 | D |
| 401 | B | 402 | A | 403 | B | 404 | A | 405 | A | 406 | A | 407 | B | 408 | C | 409 | B | 410 | C |
| 411 | B | 412 | B | 413 | A | 414 | C | 415 | A | 416 | C | 417 | A | 418 | A | 419 | D | 420 | D |
| 421 | D | 422 | A | 423 | A | 424 | C | 425 | A | 426 | D | 427 | B | 428 | C | 429 | B | 430 | B |
| 431 | C | 432 | B | 433 | B | 434 | C | 435 | A | 436 | C | 437 | B | 438 | D | 439 | A | 440 | C |
| 441 | A | 442 | C | 453 | B | 444 | C | 445 | B | 446 | D | 447 | C | 448 | B | 449 | C | 450 | A |
| 451 | D | 452 | C | 463 | C | 454 | C | 455 | D | 456 | C | 457 | A | 458 | D | 459 | A | 460 | B |
| 461 | C | 462 | B | 473 | A | 464 | C | 465 | A | 466 | C | 467 | B | 468 | A | 469 | B | 470 | C |
| 471 | C | 472 | D | 483 | B | 474 | A | 475 | C | 476 | A | 477 | D | 478 | B | 479 | A | 480 | A |
| 481 | D | 482 | B | 493 | C | 484 | D | 485 | B | 486 | B | 487 | D | 488 | D | 489 | A | 490 | D |
| 491 | A | 492 | C | 493 | A | 494 | B | 495 | B | 496 | C | 497 | A | 498 | D | 499 | B | 500 | C |
| 501 | B | 502 | B | 503 | B | 504 | B | 505 | D | 506 | A | 507 | A | 508 | B | 509 | D | 510 | A |
| 511 | A | 512 | C | 513 | C | 514 | C | 515 | A | 516 | A | 517 | A | 518 | A | 519 | A | 520 | B |
| 521 | B | 522 | D | 523 | A | 524 | B | 525 | B | 526 | C | 527 | A | 528 | D | 529 | D | 530 | A |
| 531 | B | 532 | C | 533 | D | 534 | A | 535 | A | 536 | D | 537 | A | 538 | A | 539 | B | 540 | A |
| 541 | D | 542 | A | 543 | C | 544 | A | 545 | D | 546 | C | 547 | B | 548 | C | 549 | C | 550 | A |
| 551 | C | 552 | C | 553 | B | 554 | C | 555 | B | 556 | B | 557 | A | 558 | C | 559 | A | 560 | C |
| 561 | C | 562 | D | 563 | D | 564 | A | 565 | D | 566 | D | 567 | C | 568 | B | 569 | C | 570 | A |
| 571 | B | 572 | D | 573 | B | 574 | C | 575 | A | 576 | A | 577 | A | 578 | B | 579 | C | 580 | C |
| 581 | C | 582 | A | 583 | B | 584 | C | 585 | B | 586 | C | 587 | A | 588 | D | 589 | A | 590 | A |
| 591 | B | 592 | A | 593 | A | 594 | C | 595 | B | 596 | B | 597 | A | 598 | C | 599 | A | 600 | A |
| 601 | A | 602 | A | 603 | B | 604 | C | 605 | A | 606 | C | 607 | B | 608 | A | 609 | C | 610 | A |
| 611 | A | 612 | D | 613 | D | 614 | C | 615 | D | 616 | A | 617 | D | 618 | A | 619 | A | 620 | A |
| 621 | A | 622 | D | 623 | A | 624 | A | 625 | C | 626 | A | 627 | B | 628 | B | 629 | B | 630 | D |
| 631 | D | 632 | A | 633 | C | 634 | B | 635 | C | 636 | B | 637 | D | 638 | A | 639 | B | 640 | A |
| 641 | A | 642 | C | 643 | B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |