中级(2017)汽车维修工考试试题全

1.  (　　)不是导致汽车钢板弹簧损坏的主要原因。

A、汽车长期超载

B、材质不符合要求

C、装配不符合要求

D、未按要求对轮胎进行换位

2. 关于电压表检修，甲说车载电压表显示的数值为蓄电池或发电机的端电压；乙说车载电压表显示的数值为点火系的高拼死拼活背题，不如百度搜索一下中级汽车维修工考试系统，下载练习几遍，即可轻轻松松顺利通过考试压电压。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

3. 同一活塞环上漏光弧长所对应的圆心角总和不超过 (　　)。

A、15°

B、25°

C、45°

D、60°

4. 关于创新的正确论述是(　　)。

A、不墨守成规，但也不可标新立异

B、企业经不起折腾，大胆地闯早晚儿会出问题

C、创新是企业发展的动力

D、创新需要灵感，但不需要情感

5.轴针式电磁喷油器所用的密封圈是(　　)形密封圈。

A、Y

B、V

C、O

D、唇形

6.铰削EQ6100－1气门座时，应选用(　　)铰刀铰削15°上斜面。

A、45°

B、75°

C、15°

D、25°

7.低阻抗喷油器的电阻值为(　　)Ω。

A、2～3

B、5～10

C、12～15

D、50～100

8. (　　)导致活塞销产生异响。

A、活塞销松旷

B、活塞磨损过大

C、气缸磨损过大

D、发动机压缩比过大

9. 东风EQ1092型汽车变速器共有(　　)个档位。

A、3

B、4

C、5

D、6

10. 对于独立悬架，弹簧的(　　)对乘员的舒适性起主要影响。

A、强度

B、刚度

C、自由长度

D、压缩长度

11. (　　)是装备动力转向系统的汽车方向发飘的原因。

A、油泵磨损

B、缺液压油或滤油器堵塞

C、油路中有气泡

D、分配阀反作用弹簧过软或损坏

12.进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为1200r/min时，单缸发动机断火转速下降应不小于(　　)r/min。

A、30

B、50

C、70

D、90

13. 制冷剂离开压缩机时的状态为(　　)。

A、低压过热蒸气

B、低压过冷蒸气

C、高压过热蒸气

D、高压过热蒸气

14. 液晶显示器件的英文缩写是(　　)。

A、LBD

B、LCD

C、LDD

D、LED

15. 液压传动系统中的下列节流调速回路中溢流阀在正常工作时不抬起的是(　　)。

A、进油路节流调速

B、回油路节流调速

C、旁油路节流调速

D、容积调速回路

16.汽车(　　)的行驶里程为2000～3000Km。

A、日常维护

B、一级维护

C、二级维护

D、三级维护

17. (　　)的作用是密封冷却液以免泄漏，同时将冷却液与水泵轴承隔离，以保护轴承。

A、水封

B、叶轮

C、泵轴

D、轴承

18. 传统点火系中，分电器的电容器的容量一般为(　　)。

A、0.15～0.25μ F

B、0.15～0.25μ F

C、0.15～0.25F

D、0.15～0.25mF

19.EQ1092F车的转向盘(　　)转动量应为15°～30°。

A、最小

B、自由

C、最大

D、极限

20. 自动变速器内的单向离合器的作用是(　　)。

A、联接

B、固定

C、锁止

D、制动

21. 以下(　　)总成，在FIAT650型汽车制动传动装置中装备有此装置。

A、真空助力器

B、真空增压器

C、空气增压器

D、空气助力器

22. (　　)是车身倾斜的原因。

A、后桥异响

B、主销变形

C、车架轻微变形

D、单侧悬挂弹簧弹力不足

23. 爆振传感器安装在(　　)。

A、气缸体上

B、油底壳上

C、离合器上

D、变速器上

24.(　　)不能导致驾驶员侧电动车门锁不能锁定。

A、熔断器故障

B、开关故障

C、搭铁不良

D、点火开关故障

25.不含电源的部分电路欧姆定律的表达式是(　　)。

A、I=U/R

B、I=Ey（R＋r）

C、I=U2/R

D、I=E2/（R＋r）

26.发动机汽缸径向的磨损量最大的位置一般在进气门(　　)略偏向排气门一侧。

A、侧面

B、后面

C、对面

D、下面

27.铝合金发动机汽缸盖的水道容易被腐蚀，轻者可(　　)修复。

A、堆焊

B、镶补

C、环氧树脂粘补

D、堆焊、镶补、环氧树脂粘补均可

28. 安装汽油泵时，泵壳体与缸体间衬垫厚度要(　　)。

A、加厚

B、减小

C、适当

D、加厚、减小、适当均可

29. 汽油车检测排放时，发动机应处于(　　)状态。

A、中速

B、低速

C、怠速

D、加速

30. 行车制动在产生最大制动作用时的踏板力，对于座位数大于9的载客汽车应不大于(　　)N。

A、100

B、200

C、500

D、700

31. (　　)的助力源是压缩空气与大气的压力差。

A、真空助力器

B、真空增压器

C、空气增压器

D、空气助力器

32.下列(　　)不是行驶中有撞击声或异响的原因。

A、弹簧折断

B、单侧悬挂弹簧弹力不足

C、连接销松动

D、减振器损坏

33. 一般技术状况良好的蓄电池，单格电压应在1.5V以上，并在5s内保持稳定。若(　　)s内下降至1.7V，说明存电量足。

A、1

B、3

C、5

D、7

34.关于喇叭不响故障，甲说喇叭不响故障的原因可能是喇叭按钮接触不良；乙说喇叭不响故障的原因可能是喇叭衔铁气隙

过大。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

35. (　　)不能导致左后侧电动车门锁不能锁定。

A、熔断器故障

B、开关故障

C、搭铁不良

D、点火开关故障

36. 排气消声器属于(　　)。

A、点火系

B、冷却系

C、起动系

D、供给系

37. (　　)用来吸收汽车空调系统中制冷剂中的水分。

A、储液干燥器

B、冷凝器

C、膨胀阀

D、蒸发器

38. 发动机气门座圈与座圈孔应为(　　)。

A、过渡配合

B、过盈配合

C、间隙配合

D、过渡配合、过盈配合、间隙配合均可

39. 拆下火花塞，观察绝缘体裙部颜色,(　　)并且干净，说明选型正确。

A、浅褐色

B、黑色

C、灰白色

D、棕色

40.柴油机喷油器(　　)实验，以每秒3次的速度均匀地掀动手油泵柄，直到开始喷油。

A、倾斜性

B、压力

C、密封性

D、防漏

41.差速器壳上安装着行星齿轮、半轴齿轮、从动圆锥齿轮和行星齿轮轴，其中不属差速器的是(　　)。

A、行星齿轮

B、半轴齿轮

C、从动圆锥齿轮

D、行星齿轮轴

42. 轮胎的尺寸34× 7，其中× 表示(　　)。

A、低压胎

B、高压胎

C、超低压胎

D、超高压胎

43.(　　)是汽车轮胎中央磨损的原因。

A、轮胎气压过高

B、轮胎气压过低

C、车轮转向角不正确

D、车轮前束不正确

44. 硅整流发电机的中性点电压等于发电机极柱直流输出电压的(　　)倍。

A、1/2

B、1

C、1/3

D、1/4

45. 关于蒸发器，甲说蒸发器安装在车辆驾驶室内用于冷却室内空气。乙说蒸发器安装在车辆驾驶室内用于除去空气中湿气。

你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

46.当汽车气压制动系统贮气筒内的气压高于(　　)Mpa以上时, 气压不足报警灯报警开关触点分开,报警灯不亮。

A、0.05

B、0.15

C、0.30

D、0.45

47.喇叭上的触点为(　　)式。

A、常开

B、常闭

C、半开半闭

D、处于任意状态

48.用手工刮削的轴承要求接触面积不小于轴承内部面积的 (　　)。

A、45

B、60

C、75

D、90

49. 开关式怠速控制阀控制线路断路会导致(　　)。

A、不能起动

B、怠速过高

C、怠速不稳

D、减速不良

50. 柴油车废气检测时，发动机首先应(　　)，以保证检测的准确性。

A、调整怠速

B、调整点火正时

C、预热

D、加热

51.制动主缸装配前，用(　　)清洗缸壁。

A、酒精

B、汽油

C、柴油

D、防冻液

52. 根据《汽车变速器修理技术条件》（GB5372－85）技术要求，变速叉端面对变速叉轴孔轴线的垂直度公差为(　　)mm。

A、0.20

B、0.15

C、0.10

D、0.08

53.关于引起高速打摆现象的主要原因。甲认为：车架变形是打摆现象的主要原因。乙认为：前减振器失效是其中原因之一。丙

认为：前束过大是其中原因之一。看法正确的是(　　)。

A、甲和乙

B、乙和丙

C、丙和甲

D、均错

54.制动甩尾的原因有(　　)。

A、制动阀调整不当

B、两后轮制动间隙过小

C、两后轮制动气室制动管路漏气

D、前桥悬架弹簧弹力不一致

55.(　　)的最大的特点是不含氯原子，ODP值为0,GWP也很低，大约0.25～0.26。

A、HFC12

B、HFC13

C、HFC14

D、HFC134a

56. 关于火花塞间歇性跳火故障的原因，甲说火花塞间歇性跳火的原因是个别缸高压线断路；乙说火花塞间歇性跳火的原因

是点火电压不足。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

57. 国产柴油的牌号按(　　)分类。

A、密度

B、凝点

C、熔点

D、十六辛烷值

58. 变速器上的(　　)是用于防止自动脱档。

A、变速杆

B、拨叉

C、自锁装置

D、拨叉轴

59. 根据《汽车发动机缸体与气缸盖修理技术条件》（GB3801－83）的技术要求，气门导管与承孔的配合过盈量一般为( )mm。

A、0.01～0.04

B、0.01～0.06

C、0.02～0.04

D、0.2～0.06

60.蓄电池电解液的浓度应为(　　)g/cm3。

A、1.84

B、1.90

C、2.00

D、2.8

61.用诊断仪读取故障码时，应选择(　　)。

A、故障诊断

B、数据流

C、执行元件测试

D、基本设定

62.当膜片弹簧离合器的从动盘磨损，压盘前移，膜片弹簧对压盘的压力将(　　)。

A、减小

B、增大

C、不变

D、消失

63.东风EQ1092型汽车的转向桥主要由前轴、转向节、主销和(　　)等四部分组成。

A、轮毂

B、车轮

C、转向轴

D、横拉杆

64.空气液压制动传动装置分为(　　)两种。

A、助压式和增力式

B、增压式和助力式

C、增压式和增力式

D、助压式和助力式

65.当汽车在行驶中后桥出现连续的“嗷嗷”声响，车速加快声响也加大，滑行时稍有减弱，说明(　　)。

A、圆锥主从动齿啮合间隙过小

B、圆锥主从动齿啮合间隙过大

C、圆锥主从动齿啮合轮齿折断

D、半轴花键损坏

66.关于火花塞间歇性跳火故障的原因，甲说火花塞间歇性跳火的原因是个别缸高压线断路；乙说火花塞间歇性跳火的原因是

点火电压不足。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

67. (　　)不能导致所有电动车门锁都不工作。

A、熔断器故障

B、开关故障

C、搭铁不良

D、左侧车门锁开关故障

68. 汽车液压动力转向系统的原始动力来自(　　)。

A、蓄电池

B、马达

C、发动机

D、油泵

69. 对于EQ1092F型汽车,发动机转速为800r/min、气门间隙为0.25mm时，排气门提前角为(　　)。

A、18.5°

B、28.5°

C、38.5°

D、48.5°

70. 风冷却系统为了更有效地利用空气流，加强冷却，一般都装有(　　)。

A、导流罩

B、散热片

C、分流板

D、鼓风机

71. 起动发动机时，每次接通起动机的时间不应超过(　　)s。

A、5

B、10

C、15

D、20

72. 检测汽油车废气时，应清除取样探头上残留的(　　)，以保证检测的准确性。

A、CO

B、HC

C、CO和HC

D、NO

73.根据《汽车驱动桥修理技术条件》（GB8825－88）技术要求，圆锥主、从动齿轮接触痕迹的长不小于齿长的(　　)％。

A、50

B、60

C、70

D、75

74.东风EQ1092型汽车双回路气压制动传动装置由(　　)和控制装置两部分组成。

A、气泵

B、制动踏板

C、制动杆

D、制动气室

75. (　　)是汽车轮胎中央磨损的原因。

A、轮胎气压过高

B、轮胎气压过低

C、车轮转向角不正确

D、车轮前束不正确

76.无触点电子点火系采用点火信号传感器取代传统点火系中的(　　)。

A、断电触点

B、配电器

C、分电器

D、点火线圈

77.关于空调压缩机不运转故障，甲说空调压缩机不运转故障的原因可能是电磁离合器皮带盘与压力板接合面磨损严重而打滑；

乙说空调压缩机不运转故障的原因可能是电磁离合器从动压力板连接半圆键松脱。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

78. 职业道德是一种(　　)的约束机制。

A、强制性

B、非强制性

C、自愿的

D、随意的

79. 对于EQ1092F型汽车,发动机转速为800r/min、气门间隙为0.25mm时，排气门提前角为(　　)。

A、18.5°

B、28.5°

C、38.5°

D、48.5°

80.以下不属于曲轴变形的主要原因的是(　　)。

A、曲轴受到冲击

B、按规定力矩拧紧螺栓力矩

C、未按规定力矩拧紧螺栓

D、材料缺陷

81. 当气流温度超过(　　)℃时，风扇离合器处于啮合状态。

A、25

B、45

C、65

D、85

82.柴油机喷油器(　　)实验，以每秒3次的速度均匀地掀动手油泵柄，直到开始喷油。

A、倾斜性

B、压力

C、密封性

D、防漏

83. EQ1092F车的普通轮胎前束值应为1～5 mm，子午线轮胎的前束值应为(　　)mm。

A、1～3

B、6～9

C、11～14

D、16～29

84. 对于非独立悬架，(　　)是影响乘员舒适性的主要因素。

A、钢板弹簧

B、轴

C、车轮

D、轮胎

85.在制动时，液压制动系统中制动主缸与制动轮缸的油压是(　　)。

A、主缸高于轮缸

B、主缸低于轮缸

C、轮缸主缸相同

D、不确定

86.制动踏板轴卡滞会导致汽车(　　)。

A、制动拖滞

B、制动甩尾

C、制动失效

D、制动过迟

87. 按蓄电池生产厂家的要求或气温条件，在蓄电池内加注规定密度的电解液，静置(　　)h后，再将液面高度调整到高出极

板(或防护片）顶部10～15mm。

A、6～8

B、5～10

C、15～20

D、20～25

88.关于喇叭不响故障，甲说喇叭不响故障的原因可能是喇叭按钮接触不良；乙说喇叭不响故障的原因可能是喇叭衔铁气隙过大。

你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

89.对形状公差进行标注时，不必考虑的选项是(　　)。

A、指引线的位置

B、项目符号

C、基准代号字母

D、公差值

90.  (　　)的作用是按发动机的工作顺序依次分配高压电至各缸火花塞上。

A、分火头

B、断电器

C、点火线圈

D、点火器

91. (　　)的助力源是压缩空气与大气的压力差。

A、真空助力器

B、真空增压器

C、空气增压器

D、空气助力器

92.当汽车油箱内燃油量少时,负温度系统的热敏电阻元件电阻值(　　),报警灯(　　)。

A、大     亮

B、小     亮

C、大     不亮

D、小     不亮

93. 下列排放物中危害眼、呼吸道和肺的是(　　)。

A、CO

B、HC

C、NO

D、NO2

94. 发动机气门座圈与座圈孔应为(　　)。

A、过渡配合

B、过盈配合

C、间隙配合

D、过渡配合、过盈配合、间隙配合均可

95. 解放CA1092型汽车主销内倾角为(　　)。

A、6°

B、10°

C、8°

D、4°

96.  正确阐述职业道德与人的事业的关系的选项是(　　)。

A、没有职业道德的人不会获得成功

B、要取得事业的成功，前提条件是要有职业道德

C、事业成功的人往往并不需要较高的职业道德

D、职业道德是人获得成功的重要条件

97.怠速工况下，为保证发动机稳定工作，应供给(　　)的混合气。

A、多而浓

B、少而浓

C、多而稀

D、少而稀

98.(　　)不是正时齿轮异响的特征。

A、间隙小，发出嗡嗡声，间隙大，发出散乱撞击声

B、发动机转速升高，声音随之加大

C、声音与发动机温度无关

D、发动机转速升高，声音随之变小

99.解放CA1092型汽车制动系统内的气压规定值为(　　)KPa。

A、800～830

B、700～740

C、700～800

D、800～850

100. 下列关于勤劳节俭的论述中，正确的选项是(　　)。

A、勤劳是人生致富的充分条件

B、节俭是企业持续发展的必要条件

C、勤劳不如巧干

D、节俭不如创造

101. 下列(　　)是制动甩尾的原因。

A、前悬挂弹簧弹力不足

B、轮胎异常磨损

C、减振器性能减弱

D、单侧悬挂弹簧弹力不足

102. 气门高度用(　　)测量。

A、外径千分尺

B、内径千分尺

C、直尺

D、刀尺

103. (　　)不是轮胎异常磨损的原因。

A、减振器性能减弱

B、主销后倾角改变

C、轮胎气压不平衡

D、单侧悬挂弹簧弹力不足

104. 当汽车油箱内燃油量多时,负温度系统的热敏电阻元件温度(　　),电阻值(　　)。

A、低   大

B、低   小

C、高   大

D、高   小

105. 电控发动机控制系统中，(　　)存放了发动机各种工况的最佳喷油持续时间。

A、电控单元

B、执行器

C、温度传感器

D、压力调节器

106. 制动蹄与制动鼓之间的间隙过大，将会导致(　　)。

A、车辆行驶跑偏

B、制动不良

C、制动时间变长

D、制动距离变长

107. (　　)不能导致驾驶员侧电动车门锁不能锁定。

A、熔断器故障

B、开关故障

C、遥控器故障

D、点火开关故障

108. 发动机工作时，火花塞绝缘体裙部的温度应保持在(　　)℃。

A、200～300

B、300～400

C、500～600

D、600～700

109. 东风EQ1092型汽车变速器共有(　　)个档位。

A、3

B、4

C、5

D、6

110. 关于喇叭不响故障，甲说喇叭不响故障的原因可能是喇叭按钮接触不良；乙说喇叭不响故障的原因可能是喇叭衔铁气隙

过大。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

111. 待修件是指具有较好(　　)的零件。

A、修理工艺

B、修理价值

C、使用价值

D、几何形状

112. 用(　　)检查电控燃油汽油机各缸是否工作。

A、数字式万用表

B、单缸断火法

C、模拟式万用表

D、双缸断火法

113.下列因素中导致汽车液压制动不良的是(　　)。

A、制动主缸回油阀密封不良

B、制动主缸出油阀弹簧过软

C、制动主缸旁通孔堵塞

D、制动踏板自由行程过小

114. 以下属于汽缸体螺纹损伤的原因的是(　　)。

A、装配时螺栓没有拧正

B、异物碰撞

C、工具使用不当

D、汽缸盖过小

115. (　　)是向系统充注氟利昂蒸汽，使系统压力高达0.35MPa，然后用卤素灯检漏仪检漏。

A、抽真空

B、充氟试漏

C、加压

D、测试压力

116. 制冷剂离开压缩机时的状态为(　　)。

A、低压过热蒸气

B、低压过冷蒸气

C、高压过热蒸气

D、高压过热蒸气

117. 蓄电池电解液的浓度应为(　　)g/cm3。

A、1.84

B、1.90

C、2.00

D、2.8

118. (　　)不是气压制动系统制动不良的原因。

A、制动总泵、制动踏板行程调整不当

B、空气压缩机传动带打滑

C、制动阀调整不当

D、制动蹄摩擦片沾有油污、水，表面结焦炭化或摩擦片碎裂，磨损过大

119.汽车发动机需要传递较大转矩且启动机尺寸较大时，应使用(　　)式单向离合器。

A、滚柱

B、摩擦片

C、弹簧

D、带式

120. 六缸发动机怠速运转不稳，拔下第二缸高压线后，运转状况无变化，故障在(　　)。

A、第二缸

B、相邻缸

C、中央高压线

D、化油器

121.关于汽车电流表，甲说电流表指示“-”时为蓄电池放电。乙说电流表指示“+”时为发电机向蓄电池充电。你认为以上观

点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

122. 检查分电器轴与衬套之间的间隙，分电器轴与衬套的正常配合间隙为(　　)mm，最大不得超过0.07mm。

A、0.01～0.02

B、0.02～0.04

C、0.04～0.06

D、0.06～0.08

123. EQ1092F车的转向盘(　　)转动量应为15°～30°。

A、最小

B、自由

C、最大

D、极限

124. 汽车行驶时，充电指示灯由亮转灭，说明(　　)。

A、发电机处于它励状态

B、发电机处于自励状态

C、充电系统有故障

D、发电机有故障

125. 总质量不大于 3500kg 的低速货车在30km/h的初速度下采用行车制动系统制动时，满载检验时制动距离要求≤(　　)m。

A、9

B、19

C、29

D、39

126. (　　)能导致前排乘客侧电动车门锁不能锁定。

A、车门锁拉杆卡住

B、车窗天线故障

C、遥控器故障

D、搭铁线故障

127. 关于发动机缺火。甲说：发动机分电器失效可导致发动机缺火。乙说：发动机点火器损坏可导致发动机缺火。二人中

正确的是(　　)。

A、甲

B、乙

C、二者都正确

D、二者都不正确

128. 齿轮的工作面腐蚀斑点及剥落面积超过齿面的(　　)，或齿轮出现裂纹，应予更换。

A、1/8

B、1/4

C、3/8

D、1/2

129. (　　)导致不能用驾驶员侧车门锁按钮开启一扇车门。

A、熔断器故障

B、驾驶员侧开关故障

C、导线断路

D、车门锁启动器故障

130. (　　)用于减小燃油压力波动。

A、油泵

B、喷油器

C、油压调节器

D、油压缓冲器

131. 东风EQ1092型汽车的车架类型属于(　　)。

A、边梁式

B、中梁式

C、综合式

D、无梁式

132.当蓄电池液面高度低于极限值时，传感器的铅棒(　　)正电位，报警灯(　　)。

A、无    亮

B、有    不亮

C、无    不亮

D、有    亮

133. 发动机气门座圈与座圈孔应为(　　)。

A、过渡配合

B、过盈配合

C、间隙配合

D、过渡配合、过盈配合、间隙配合均可

134. 下列(　　)不是液压制动系制动不良的原因。

A、液压制动系统中有空气

B、总泵旁通孔堵塞

C、总泵密封胶圈老化

D、制动蹄片磨损过量

135. 《合同法》规定。合同当事人应遵守的原则有(　　)。

A、平等原则

B、自愿原则

C、公平原则

D、平等原则、自愿原则、公平原则都正确

136. 进气温度传感器安装在(　　)。

A、进气道上

B、排气管上

C、水道上

D、油底壳上

137. 关于制动跑偏、甩尾的原因。甲认为：车架变形是制动跑偏、甩尾的原因。乙认为：单侧悬挂弹簧弹力不足是其中之一。

丙认为：前悬挂弹簧弹力不足是其中之一。看法正确的是(　　)。

A、甲和乙

B、乙和丙

C、丙和甲

D、均错

138. (　　)能导致驾驶员侧电动车门锁不能开启。

A、车门锁拉杆卡住

B、车窗天线故障

C、遥控器故障

D、开关故障

139. 低阻抗喷油器的电阻值为(　　)Ω。

A、2～3

B、5～10

C、12～15

D、50～100

140. 桑塔纳2000型轿车主减速器的主、从动齿轮的啮合间隙为(　　)mm。

A、0.15

B、0.20

C、0.25

D、0.30

141.由基尔霍夫第二定律可知，当电阻的电流方向与回路和绕行方向相同，则电阻上的电压降取(　　)。

A、正

B、负

C、零

D、不能确定

142.  (　　)用于减小燃油压力波动。

A、油泵

B、喷油器

C、油压调节器

D、油压缓冲器

143. 电控汽油喷射发动机运转不稳是指发动机转速处于(　　)情况，发动机运转都不稳定，有抖动现象。

A、怠速

B、任一转速

C、中速

D、加速

144. 下列(　　)是液压制动系制动不良的原因。

A、总泵旁通孔或回油孔堵塞

B、制动蹄回位弹簧过软、折断

C、液压制动系统中有空气

D、制动管路凹瘪堵塞

145. 喷油器每循环喷出的燃油量基本上决定于(　　)时间。

A、开启持续

B、开启开始

C、关闭持续

D、关闭开始

146. 1988年颁布的国家标准汽车型号由(　　)部分构成。

A、2

B、3

C、4

D、5

147. 用诊断仪读取故障码时，应选择(　　)。

A、故障诊断

B、数据流

C、执行元件测试

D、基本设定

148. 用脚施加于驻车制动装置操纵装置上的力，对于座位数小于或等于9的载客汽车应不大于(　　)N。

A、100

B、200

C、500

D、700

149. 机油压力过低报警灯报警开关安装在(　　)上。

A、润滑油主油道

B、发动机曲轴箱

C、气门室罩盖

D、节气门体

150. 下列(　　)不是行驶中有撞击声或异响的原因。

A、弹簧折断

B、单侧悬挂弹簧弹力不足

C、连接销松动

D、减振器损坏

151. 以下不属于曲轴产生裂纹的主要原因的是(　　)。

A、材料缺陷

B、应力集中

C、制造缺陷

D、螺栓拧紧力矩过大

152. 关于汽车行驶中有撞击声或异响的原因。甲认为：减振器损坏是其中之一。乙认为：弹簧折断是其中之一。丙认为：单

侧悬挂弹簧弹力不足是其中之一。看法正确的是(　　)。

A、甲和乙

B、乙和丙

C、丙和甲

D、均错

153. 关于电压表检修，甲说车载电压表读数不一定准确；乙说车载电压表的读数仅供参考。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

154. 发动机工作时，火花塞绝缘体裙部的温度应保持在(　　)℃。

A、200～300

B、300～400

C、500～600

D、600～700

155. 蓄电池电解液的浓度应为(　　)g/cm3。

A、1.84

B、1.90

C、2.00

D、2.8

156. 半导体压力传感器的硅膜片，一面接触的是真空室压力，一面接触的是(　　)压力。

A、排气管

B、进气歧管

C、空气

D、燃油

157. 主减速器主、从动锥齿轮啮合印痕可通过(　　)来调整。

A、增减主动锥齿轮前端调整垫片

B、增减主动锥齿轮后端调整垫片

C、增减从动锥齿轮后端调整垫片

D、增减从动锥齿轮后端调整垫片

158. 对于EQ1092F型汽车,发动机处于(　　)时，机油压力应不小于0.3 MPa。

A、怠速

B、中速

C、加速

D、减速

159. 若弯曲度超过0.03mm，摆差超过(　　)mm，应予冷压校直。

A、0.02

B、0.05

C、0.06

D、0.08

160.(　　)不是汽车行驶跑偏的原因。

A、减振器性能减弱

B、前悬挂移位

C、单侧悬挂弹簧弹力不足

D、车架变形

161.一般进气门锥角为45°，排气门锥角为30°。

162.客车在30km/h的初速度下采用应急制动系统制动时，制动距离要求≤40m。

163.游标卡尺按其测量功能不同可分为0.10mm、0.02mm和0.05mm三种。

164.液压传动系统中的减压回路主要减主油路的压力。

165.膜片弹簧离合器在分离时，膜片弹簧会产生反向锥形变形，使压盘与从动盘分离。

166.冬季采暖时，必须打开汽车A/C开关。

167.在液压传动过程中其工作容积必须密封但不能变化。

168.对于EQ1092F型汽车,发动机转速为800r/min、气门间隙为0.25mm时，排气门提前角为18.5°。

169.基本尺寸相同的一批孔和轴共有两种配合形式，即：间隙配合和过盈配合。

170. EQ1092F车前轮外倾角为1°。

171.蓄电池一般由3个或6个单体电池串联而成。

172.纯铜主要用于制造导电器材。

173.空气液压制动传动装置分为增压式和助力式两种。

174.企业文化对企业具有整合的功能。

175.检查发动机曲轴轴向间隙时应先将曲轴用撬棒撬至一端，再用塞尺测量第4道曲柄与止推轴承之间的间隙。

176.在电控汽车车身上进行焊修时，应先断开电脑电源。

177.职业道德在形式上都比较具体、简明扼要、通俗易懂具有具体性的特点。

178.离合器压盘产生裂纹应焊修。

179.为确保安全，燃油表传感器的电阻末端绝对不要搭铁。

180.电流所做的功与它加在负载两端的电压、通过负载的电流及负载通电时间成正比。

181.二级维护由维修企业进行，以清洁、紧固、润滑为中心内容。

182.更换汽车空调压缩机时，空调压缩机皮带要同时进行更换。

183. 膜片弹簧离合器在分离时，膜片弹簧会产生反向锥形变形，使压盘与从动盘分离。

184.制动主缸的作用是将由制动踏板输入的机械推力转变成制动力。

185.冷却水温正常时,水温过高报警灯报警开关的双金属片几乎不变形,触点分开,报警灯不亮。

186.工件尺寸是游标卡尺尺身读出的整毫米数+游标刻度。

187.两前轮胎气压差过大或磨损程度不一致是行驶跑偏的原因之一。

188.对于任何一台发动机不能缺少点火系、起动系等部分。

189. 企业活动中，师徒之间要平等和互相尊重。

190. 客车在30km/h的初速度下采用应急制动系统制动时，制动距离要求≤40m。

191. 汽车拖带挂车时，解除挂车制动时，要晚于主车制动。

192.EQ1092F车前轮外倾角为1°。

193. 对于EQ1092F型汽车,发动机处于怠速运转转速为500～600r/min时，真空度波动值应不大于5KPa。

194. 一般内曲面刮削常选用三角刮刀。

195.对于任何一台发动机不能缺少点火系、起动系等部分。

196. 一般技术状况良好的蓄电池，单格电压应在1.5V以上，并在5s内保持稳定。若5s内下降至1.7V，说明存电量足。

197.发动机汽缸体纵向变形的规律是呈两端低、中间高的弧形。

198. 桑塔纳2000型轿车制动鼓内径磨损不得超过1mm。

199. 如发现空调压缩机排气压力过高，不能正常制冷，冷凝器导管外部有结霜、结冰现象，说明冷凝器导管内部脏堵。

200. 当蓄电池为塑料外壳时，呈半透明状，电解液液面应在厂方标明的上刻线之上。